##### RESOLUCION 021/2016

##### PLAN DE ORDENAMIENTO URBANO DE POTRERO DE GARAY

INDICE

LIBRO I-GENERALIDADES-ALCANCES-VIGENCIA-LEGISLACION

COMPLEMENTARIA-GLOSARIO-ABREVIATURAS.

LIBRO II-DIAGNOSTICO-ZONIFICACION-INDICES URBANOS.

LIBROIII-CODIGO DE EDIFICACIÓN.

LIBRO I

PLAN DE ORDENAMIENTO DE POTRERO DE GARAY

1

###### GENERALIDADES

1.1

TITULO: Por RESOLUCIÓN Nº18 /06  la Normativa aprobada por la

Comisión Comunal en ejercicio será titulada como PLAN DE ORDENAMIENTO URBANO 2006-2011 de la Comuna de Potrero de Garay del Departamento  Santa María en la  Provincia de Córdoba, República  Argentina.

1.2

ALCANCES: La presente RESOLUCIÓN se aplicará en todo el Ejido aprobado  y en toda la ampliación aprobada de la COMUNA DE POTRERO DE GARAY, de acuerdo a los planos contenidos  en ANEXO I  que forma parte de la presente.-

1.3

VIGENCIA: La vigencia de la presente normativa rige a partir de la fecha de aprobación de la RESOLUCIÓN resultante, por el término 5(cinco) años, al término de los cuales se evaluará de acuerdo a los índices de crecimiento y densidad, la necesidad del replanteo o no de los índices fijados.

1.4

LEGISLACIÓN COMPLEMENTARIA APLICABLE:

Son incorporadas al presente POU. Las siguientes legislaciones internacionales, nacionales y provinciales, y sus Decretos reglamentarios que formen parte, para ser  aplicables a todo tipo de emprendimiento e intervención en el Ejido de Potrero de Garay a saber:

Leyes Internacionales, Nacionales (Art. Nº 75, Inc. Nº 22 de la Constitución Nacional),  Códigos Nacionales, Legislaciones Provinciales y Regionales de Protección del Patrimonio Natural y Cultural, Ley de Ambiente Provincial, Código Civil,    Ley de Loteos,    Ley Antisísmica, Ley Provincial de Fomento Turístico, Código de Aguas, Ley Orgánica Provincial, Ley  Pacto Fiscal, Ley Regionalización, Leyes aplicables a lo Edilicio, Ley aplicable a Defensa Civil, Ley aplicable a Incendios y toda otra legislación relativa o complementaria con  la materia que ocupa el presente P.O.U. Ley Provincial de Tránsito, Resolución Comunal Nº 22/04 y 12/06, Reglamentación Ley de Propiedad Horizontal.

1.5

GLOSARIO:

“A”

ACERA: Espacio de la calle o de otra  vía pública, junto a la línea Comunal o de edificación. De acuerdo a la zonificación, destinada a tránsito de peatones.

## ALERO: Elemento voladizo no accesible destinado exclusivamente para  resguardo de vanos y muros

ALTURA DE FACHADA: Medida vertical para la fachada principal sobre la línea Comunal o la de retiro obligatorio

AMPLIAR: Aumentar la superficie cubierta o volumen edificado.                                                                                                                                                                                                                                                                                           ANTE   COCINA- ANTE  COMEDOR: Local unido o comunicado a la cocina y  cuyo uso depende de ésta.

ANUNCIO: Todo lo que constituye una advertencia visible desde la vía pública, comprendiendo: avisos, letreros, carteles o aparatos proyectores con movimiento eléctrico o mecánico, que persiga fines lucrativos. Pudiéndose distinguir, entre éstos los simples y los luminosos; estos últimos se caracterizan por emitir o reflejar luz artificial de fuentes colocadas ex profeso.

ANTEBAÑO: Habitáculo en baño compartimentado.

ARBOLADO URBANO: Forestación plantada en el límite entre la vereda o acera y la calzada  dentro de franja verde, mínima de 1.00 m

AREA ARQUEOLÓGICA: Zona que por sus antecedentes históricos presenta un interés especial para el potencial hallazgo de bienes muebles o inmuebles, susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica.

ARQUEOLOGÍA URBANA: Todo hallazgo de construcciones u objetos encontrados entre el nivel del suelo  y el subsuelo, dentro de un área urbana.

ARTESANIA: Producción hecha a mano.

ARROYO: Curso de agua afluente de un río por pendiente natural.

AUTÓCTONO: Originario del lugar o región

ASCENSOR: Mecanismo permanente con movimiento guiado por carriles para alzar o descender personas o cosas. Este término no incluye los montaplatos, cabrías, guinches, correas sin fin, conductores a cadena o mecanismos similares.

## “B”

BALCON: Elemento accesible y transitable, voladizo o no, techado o no, generalmente prolongación del entrepiso y limitado por un parapeto o baranda.

BARRIO: Conjunto urbano formado por amanzanamientos, calles, avenidas y

espacios verdes identificables por el nombre del loteo aprobado.

BARRIO CERRADO O VILLAS RESIDENCIALES: Figura legal que comprende una urbanización cerrada con límites físicos.

BARRIOS DE CHACRAS: Tipología urbano  periférica con actividades campestres.

BIEN CULTURAL: Son aquellos objetos materiales tangibles o intangibles en los cuales se denota un valor, producido por el hombre.

BIEN NATURAL: Son aquellas formaciones físicas y biológicas o grupos de aquellas formaciones que tengan un valor desde el punto de vista científico o estético.

BOVEDA: Techo de ladrillos o de piedra de superficie curva que cubre el espacio comprendido entre dos muros o columnas o pilares, cualquiera sea su figura geométrica generadora.

BOULEVAR: Calle ancha, arbolada, dividida en su parte central por una isleta también forestada o ajardinada

BUÑA: Junta rehundida  que separa una superficie en diferentes áreas y/o materiales.

“C”

CABALLERIZAS: Espacio techado o edificio como habitáculo para caballos, con ubicación

CABAÑAS: Vivienda tipológica en troncos y tablas, generalmente utilizada como modalidad de alojamiento turístico

CALICANTO: Mampostería de piedra y mortero de cal y arena. Suele alternarse con ladrillos y/o cascotes

CALZADA: Parte de la calle, espacio comprendido entre dos veredas y cuyo objetivo es el tránsito vehicular

CALLE: Espacio comprendido entre dos líneas comunales de diferentes Manzanas. Incluye veredas y calzada

CASAMATA: Antiguas pequeñas construcciones para alojamiento de pescadores

CAMPESTRE: Asignase el término para calificar un perfil arquitectónico rústico y compuesto de construcciones en piedra y madera.

CAÑIZO: Estructura  de sostén, cubierta con cañas.

CATASTRO COMUNAL: Banco de datos que incluye la verificación de la Titularidad del Dominio los datos de los parcelarios, su ubicación, Nº de Lote Oficial, Manz. Oficial, Barrio, Circunscripción, Sección, Manzana General, Parcela, Pueblo o Localidad,  Pedanía, Departamento y Provincia..

CAZUELA: Espacio de la acera o vereda reservado para el plantado de árboles, que puede variar de 0,60 m X 0,60 m a 0,90 m X 0,90m de acuerdo a la dimensión de la vereda y a la especie a plantar.

CAZUELA CORRIDA: La que en lugar de disponer individualmente de un cuadrado por especie, unifica un área paralela al cordón de la vereda, generalmente de 1 m que se cubre con césped.

CEMENTERIO PARQUE INSTITUCIONAL O PRIVADO: Tipología que caracteriza a los cementerios donde no existen panteones, bóvedas, nichos, ninguna edificación mortuoria sobre la cota cero correspondiente al suelo, excluyendo capillas y locales administrativos

CERCA: Vallado materializado con elementos diversos, permitiendo  la                continuidad visual  o una cierta privacidad entre el espacio público y el espacio                privado.

CLUB DE CAMPO: Tipología urbanística  deportiva.

CODIGO DE EDIFICACIÓN: Compendio de normas y disposiciones que  regula y controla la construcción de edificios, formando parte del PLAN DE  ORDENAMIENTO URBANO como LIBRO III.

COLUMNA.: Punto de apoyo generalmente de forma cilíndrica, de mayor altura que diámetro

COCHERA: Espacio cubierto para resguardo vehicular.

COMPLEJO TURÍSTICO: Conjunto de instalaciones e infraestructura de servicios turísticos: cabañas, canchas, piscinas, club house, administración, etc.

CONDOMINIOS: Urbanización tipológica, caracterizadas por edificaciones multifamiliares, en distintos edificios, de Planta Baja y Planta Alta, dentro de una fracción de terreno, ajardinada, definida legalmente por P.H.

CONDUCCIÓN TÉCNICA: Seguimiento técnico  de la obra ejecutado por Profesional firmante responsable con relación al cumplimiento de lo que consigna la documentación aprobada

CONDUCTO: Espacio cerrado lateralmente, dispuesto para conducir aire, gases líquidos,  a través de uno o más niveles edificados

COSTA: Denominación que incluye las Fracciones existentes, edificadas o no, y el  perilago correspondiente  a la orilla del Lago los Molinos.

COTA DEL PREDIO: Cota del “Nivel Comunal” más el suplemento que resulte por la construcción de la acera en el punto medio de la “Línea Comunal” que corresponde al frente del predio, tomada en relación a la materialización de los  cordones cuneta ya ejecutados en la correspondiente calle, y teniendo en cuenta la  pendiente establecida para la vereda .

CHIMENEA: Conducto destinado para llevar a la atmósfera los gases de la combustión.

## “D”

DATOS CATASTRALES: Información oficial a corroborar por Área de Catastro de la Comuna

DATOS LEGALES: Son los que registran toda información pertinente al propietario, el dominio, las declaratorias, domicilio, documentación personal etc.

DERECHO DE CONSTRUCCIÓN O PERMISO DE CONSTRUCCIÓN: Pago de la alícuota correspondiente por  contribución que incide sobre la construcción de obras, de acuerdo  a lo que fija la Resolución Tarifaria Anual.

DIRECCIÓN TÉCNICA: Seguimiento técnico que realiza el profesional  firmante en obras de primera categoría controlando la edificación de las mismas  según proyecto aprobado.

DESPENSA FAMILIAR: Local destinado en la vivienda, para guardar los géneros alimenticios en cantidad proporcionada a las necesidades del consumo.

## “E”

ECOLOGÍA: Estudio científico de las relaciones entre los seres vivos y el medio en que viven. Defensa y protección del medio ambiente.

ECOSISTEMA: Conjunto de los seres vivos en un mismo medio y relación de equilibrio con  los elementos no vivos virtualmente unidos a ellos

EDIFICIO: Obra cubierta destinada a ser habitada, o destinada al desarrollo de  todo tipo de actividades.

EDIFICIOS COMERCIALES: Locales destinados a la compraventa

EDIFICIOS ESPECIALES: Serán denominados así, para la presente Normativa, los siguientes: Bancos, instituciones financieras, cines, auditorios, casinos, clubes, bingos, albergue estudiantil, moteles, hoteles, hosterías, teatros, restaurantes, confiterías, bares, locales bailables, sindicatos, colegios profesionales .salas velatorias.

EDIFICIOS EDUCACIONALES: Entran en la clasificación de edificios especiales para las siguientes actividades: Guarderías, Jardines de Infantes, Escuelas Primarias Urbanas y Rurales, Escuelas Primarias para capacidades diferentes, Escuelas Medias, Escuelas Secundarias Especiales, Escuelas  Terciarias, Escuelas Técnicas de Oficios, etc.

EDIFICIOS SANITARIOS: Entran en la clasificación de edificios especiales para las siguientes actividades: Dispensarios, Consultorios de Especialidades               Varias, Clínicas, Sanatorios, Hospitales.

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS URBANOS: Energía eléctrica (EPEC), telefonía, Televisión por satélite, etc.

ESPACIO AEREO: Espacio que ocupa el tendido de algunas redes de servicios como la electricidad, el teléfono y la televisión por cable.

ESTADO DE LA EDIFICACIÓN: Condición general del estado físico en que se halla un inmueble

ESTRUCTURA DE SOPORTE: Sistema de sujeción de una saliente de un plano publicitario, marquesina, de un toldo, etc. con relación al paramento de una fachada.

ENTREPISO: Estructura resistente horizontal, generalmente revestida en su cara inferior por un cielorraso y en la superior por un solado.

ESTRUCTURA: Armazón o esqueleto y todo elemento resistente de un edificio o instalación.

EXPEDIENTE DE OBRAS PUBLICAS Y PRIVADAS:  Registro documental, que puede ser interno o externo, donde se reunen las presentaciones desde el inicio a la finalización de una obra pública o privada, o de presentaciones  relacionadas a mensuras, subdivisiones, loteos, urbanizaciones, redes de infraestructura , etc.

“F”

FACHADA PRINCIPAL: Paramento exterior de un edificio ubicado sobre la  Línea Comunal, la línea de retiro obligatorio o próximo a estas.

FACHADA SECUNDARIA: Paramento exterior de un edificio sobre patios laterales o de fondo.

FONDO: Espacio que en un predio queda libre de edificación por encima del plano horizontal de arranque y limitado por los planos verticales que pasan por las líneas divisorias posteriores y laterales y por la línea de fondo correspondiente al predio.

FRACCIONAMIENTO: Toda división de terreno que no origina fracciones de                superficie menor a los diez mil metros cuadrados de superficie, sin aperturas de calle.

FRENTE: Línea comprendida entre las divisorias laterales y que limita un predio con la vía o lugar público.

FOS: (Factor de Ocupación del Suelo) Es el coeficiente o cociente que resulta de  dividir la superficie de piso edificado sobre la superficie de la parcela o solar.

FOT: (Factor de Explotación de la Tierra, o Factor de Ocupación Total). Es el  coeficiente o cociente que resulta de dividir la superficie total edificada sobre la superficie de la parcela o solar.

## “G”

GALERIA: Espacio cubierto, abierto lateralmente y generalmente con columnas.

GARAGE: Sector de la vivienda para guardar vehículos.

## “H”

HALL: Ingreso de un edificio.

“I”

INFRAESTRUCTURA: Comprende  la extensión de todo tendido subterráneo de red (agua, gas, etc.) aplícase también a los servicios cuya prestación se realiza en forma aérea (electricidad, teléfono, televisión por cable etc.)

INSTALACIONES ESPECIALES: Conjunto de equipos accesorios a las instalaciones de aire acondicionado, ascensores e infraestructura

## “L”

LINEA COMUNAL: Línea de deslinde entre lo público y privado, de una Comuna.

LINEA DE FONDO: Línea de edificación de retiro de fondo.

LINEA DE FRENTE: Línea de retiro de edificación con respecto a la línea Comunal.

LINEA DE ESQUINA.: Línea curva o en ochava de deslinde de lo público y privado en las esquinas, cuya función es permitir buenas visuales.

LINEA DE RIBERA: Línea de resguardo con respecto a la cota de máxima creciente de ríos y arroyos, cuya materialización es competencia exclusiva del Organismo Provincial pertinente.

LOCAL: Cada uno de los habitáculos de un edificio destinado a distintos usos.

LOTEO: Parcelamiento que debe cumplir con las leyes respectivas y disposiciones del POU.

“M”

MAMPOSTERÍA: Paramentos  de distintos materiales: ladrillos comunes, bloques de cemento, mampuestos pétreos, unidos con mortero que conforman un sistema constructivo

MARQUESINA: Alero sin puntos de apoyo, comercial o residencial que avanza en el  frente de lo edificado.

MEGA EMPRENDIMIENTOS: Conjunto de urbanizaciones.

MINI BARRIOS: Urbanizaciones reducidas.

## “O”

OBRAS: Trabajo que comprende el todo o parte del proyecto y de la realización  de un edificio, estructura, instalaciones, demoliciones, mensuras o  urbanizaciones.

OBRAS POR PRESUPUESTO: Serán considerados en la presente normativa las siguientes: panteones, nichos, estaciones terminales de pasajeros, instalaciones deportivas al aire libre, estaciones de servicios para automotores, templos para cultos religiosos, monumentos, universidades, laboratorios, de acuerdo a las clasificaciones de los Colegios respectivos actuantes.

OCHAVA: Chaflán de un edificio en esquina, producto del trazado de una línea imaginaria que une una distancia en relación a la unión de los dos cordones de vereda de las calles perpendiculares que la forma. Ver ANEXO IX

OFFICE: Local anexo a la cocina o al comedor con actividades complementarias de la cocina.

“P”

PALIER: Descanso o rellano a nivel de ingreso, entrepiso o piso.

PARAVACHASCA: Designa Área Turística regional.  Toponimia: Voz indígena  cuya  acepción es: “Lluvia a destiempo”, o Vegetación enmarañada”

PATIO DE FONDO: Espacio descubierto ubicado a partir del contrafrente del edificio.

PATIO DE  FRENTE: Espacio descubierto ubicado a partir del frente del edificio, que tiene uno o mas lados coincidentes con la línea comunal o medianera

PATIO INTERIOR: Espacio descubierto que en todos sus lados, está delimitado por la edificación

PISO: Espacio comprendido entre el nivel de un solado y el nivel del siguiente  sobrepuesto

PLAYA DE ESTACIONAMIENTO: Espacio cubierto o descubierto destinado exclusivamente para estacionar vehículos en tránsito

PREDIO: Lote de terreno.

PREDIO DE ESQUINA: Lote que tiene dos lados adyacentes sobre la vía pública

PREDIO INTERMEDIO: El que tiene un solo lado sobre la vía pública con excepción de aquellos predios que tienen lados intermedios con salidas a distintas  calles

“Q”

QUINCHO: Espacio con estructura de madera, generalmente de rollizo, y cubierta de paja, cuando contienen cerramientos habitables, se computan como  viviendas.

## “R”

RECONSTRUIR: Rehacer luego de demolido, en el mismo sitio, exactamente lo que antes estaba, sin alteración de formas o medidas

REFACCIONAR: Ejecutar obras de mejoramiento, en un edifico existente.

REFORMAR: Modificar una edificación por supresión o agregación sin aumentar la superficie cubierta o el volumen edificado

RESTAURACIÓN: Ejecutar obras de cateo e intervención para conservación de los elementos originales de un edificio

RETRETE: Equivalente a  toilette

RETIRO: Distancia de un área existente con respecto a una línea determinada

RETIRO DE EDIFICACIÓN: Distancia obligatoria, de acuerdo a la normativa en vigencia, comprendida entre la línea comunal y la línea de edificación

RIBERA: Orilla de curso de agua (río o arroyo)

## “S”

SALA: Espacio cubierto de uso diurno

SALA DE ESPERA: Espacio cubierto que se usa para permanecer antes de ser  atendido

SALA DE ESTAR: Espacio cubierto de reunión

SEMI SOTANO: Piso que sobresale por lo menos la mitad de su altura del nivel cero

SOLADO: Revestimiento del suelo natural exterior, interior o en altura

SOTANO: Piso situado bajo el nivel del suelo y que sobresale menos que un  sótano

SUBDIVISIÓN: Todo parcelamiento de terreno que origine dos o mas lotes

SUM.: Salón de Usos Múltiples

SUPERFICIE CUBIERTA: Total de la suma de las superficies parciales de los  locales, entrepisos, sección horizontal de los muros y toda superficie techada  balcones, terrazas cubiertas, voladizos, pórticos, galerías, quinchos, etc. Que componen los pisos de un edificio con inclusión de aleros y cornisas cuya saliente  sea mayor de 0,50m.

## “T”

TABIQUE: Muro no apto para soportar carga.

TAPIA: Muro de cerco construido sobre la línea Comunal, o sobre la línea de fondo o sobre las líneas divisorias de predios, libre de toda edificación adosada al mismo

TOCADOR: Local auxiliar de aseo en el que sólo se admitirá el lavabo como única instalación sanitario

TOILETTE: Local de aseo en que sólo se podrá instalar no más de un inodoro,                 un bidet y  un lavabo

TOLDO: Todo elemento de cualquier material que pueda ser extendido y  recogido sobre la vereda o a continuación de lo edificado en patios a una altura que diste del solado no menos de 2,20m

TRANSFORMAR.: Modificar mediante obras un edificio, con el fin de cambiar su uso o destino.

“U”

USO: Propósito para el cual es utilizado, destinado o dispuesto un predio, edificio, estructura, instalación totalmente o en alguna de sus partes.

UNIDAD DE USO: Cada característica de uso funcionalmente independiente

USO COMERCIAL: Corresponde a zona, sector, un predio, un edificio o una de sus partes donde se comercializan productos o servicios sean éstos generados o                almacenados en el mismo

USO COMERCIAL DIARIO: Corresponde al tipo de comercio de compra y venta de productos de consumo diario

USO COMERCIAL MIXTO: Corresponde a un uso donde cohabitan comercio

USO COMERCIAL PERIODICO: Corresponde a la compra y venta de productos de necesidad periódica

USO RESIDENCIAL: Corresponde a un edificio o a una de sus partes destinado a vivienda permanente o transitoria

USO RESIDENCIAL MIXTO: Corresponde a una zona o sector de prioridad residencial con comercio periódico o diario.

## “V”

VESTÍBULO: Local de ingreso, de paso o de conexión

VIA PÚBLICA: Espacio de cualquier naturaleza declarado abierto al tránsito por la Comuna e incorporado al dominio público, como avenidas, calles, pasajes,  plazas, parques u otros espacios libres.

VIDRIERA: Espacio de un local comercial para la exposición de productos, generalmente de vidrio que cierra el vano de un local.

VIVIENDAS UNIFAMILIARES: Unidades habitacionales para un grupo familiar.

VIVIENDAS MULTIFAMILIARES: Unidades habitacionales compuestas por  grupos de departamentos.

VOLUMEN EDIFICADO: Espacio ocupado por la edificación existente en el lote o predio por encima o por debajo del plano horizontal correspondiente al nivel cero

1.6

ABREVIATURAS:

C.C.: Código Civil

C.C.L: Comisión Comunal

P.C.: Presidente Comunal

RES.: Resolución

L.C.: Línea Comunal

L.F.: Línea de Fondo

L.E.: Línea de Edificación

L.C.E.: Línea Comunal de Esquina

m2: Metro cuadrado.

m.l.: Metro Lineal.

D.I.P.A.S.: Dirección Provincial  de Aguas y Saneamiento.

C.A R 3 : Colegio de Arquitectos Regional 3

L. P.: Ley Provincial

D.A.C.Y.T : Agencia  Córdoba  Ambiente, Cultura y Turismo

L. A. : Ley de Ambiente, Modificación y decreto reglamentario

L.P.P.: Ley Provincial de Protección del Patrimonio Natural y Cultural

L. F. T.: Nº 7232: Ley de Fomento Turístico

L.P.T.: Ley Pcial. de Turismo y Decretos modificatorios

## LIBRO II

2.

## PLAN DE ORDENAMIENTO URBANO

2.1

SITUACIÓN ACTUAL – DIAGNOSTICO

Distintas variables han contribuido a determinar la situación actual.

Se puede verificar a nivel región una mayor valorización, desde el punto de vista de la demanda y la oferta, del Corredor Turístico de los Grandes Lagos o de los Comechingones, lo cual comprende desde el Área Capital en la Provincia de Córdoba, hacia el sur, el Área Paravachasca , Calamuchita, y Sierras del Sur.

La incidencia de la buena accesibilidad, consolidada desde Ruta Provincial Nº 5   hasta Potrero de Garay, ya fue señalada en el Diagnóstico y la Prognosis de la Resolución Nº 7/95.

La actualización del Catastro, la política de tierras implementada, permitió establecer valores mas equilibrados entre los ingresos y egresos Comunales, lo que redundó en Obras Públicas de Servicios Básicos de Infraestructura que directamente produjeron iniciativas de inversión superando la escala individual.

La creciente demanda en tierras y construcción, permiten establecer parámetros significativos:

1-En una década, de crisis económica general, el incremento de vivienda construida superó las expectativas del mercado, superando las mil unidades.

2-El incremento de unidades habitacionales de permanencia, y de fin de semana, vino acompañado por el arribo de diferentes tipologías (ANEXO II Y III) en respuesta al mercado inmobiliario, dentro de las cuales resaltan la modalidad de alojamiento en cabañas, importantes unidades residenciales y  emprendimientos de tipo comercial.

Las mayores demandas en tierras y construcción, definen paralelamente ciertos criterios especulativos en cuanto al usufructo de la tierra, en donde, se presenta como una amenaza la tendencia a la subdivisión de los lotes grandes, posibilitando la pérdida de las condiciones cualitativas de ciertos loteos que, de alentarse perderían sus valores tipológicos y paisajístico  en su conjunto.

El nacimiento de una nueva oferta de construcción de servicios turísticos de alojamiento, con los cuales no se contaba  hasta el año 2002, significó, en general la ejecución de conjuntos distintivos, que hoy caracterizan el sector.

La nueva Normativa, deberá regular el régimen de crecimiento de dichos emprendimientos, con la orientación Legislativa necesaria para optimizar un uso de la tierra que asegure un mercado turístico de eficiencia y calidad.

Si bien se puede apreciar que el nivel de construcción en un 65% es bueno, y en un 20% es óptimo, se detecta en la totalidad un 15% de construcciones de baja calidad, o con niveles de terminación incompletos.

Si bien la Normativa Nº 7/95, fijó como superficie mínima a construir 60 m2, se generaron múltiples ejemplos de viviendas que solicitaron construir inicialmente menos metraje, por lo cual se deberá reglamentar, en casos específicos, dichos trámites de Permiso de Obra.

La tendencia espontánea de forestación individual privada, en numerosos casos se contrapone con las recomendaciones de la utilización de ciertas especies, agrupamiento, conservación de los valores paisajísticos, constituyendo verdaderas barreras de visuales en el entorno y significativas situaciones de riesgo en caso de incendios zonales., siendo esta situación evaluada como una debilidad y amenaza que hay que corregir en el lugar y la región.

La proliferación de viviendas de fin de semana por el sistema de prefabricación, con armado in situ, en escasos días,  con niveles de terminación incompletos, en muchos casos sin los permisos correspondientes, ha configurado una situación actual, donde esta tipología constituye un deterioro de los valores cualitativos y cuantitativos del sector., determinando que dichas  construcciones  exigen un procedimiento de regulación y control específico.

La implementación de un sistema de flexibilidad para la presentación de los Planos Aprobados por los Colegios respectivos, que ingresaron primeramente como Visación Previa, generó situaciones de cientos de Expedientes no formalizados, siendo causa de  modificación del procedimiento a seguir.

Diversas situaciones se han generado en función de la distinta interpretación con respecto a las alturas permitidas, en el Ejido Comunal, se ve la necesidad de explicitar las distintas situaciones, con las diferencias que competen a Uso del Suelo, Zona, y topografía del terreno.

La modalidad de construcción de “Mangrullos”, para ubicación de Tanques de Reserva de Agua, separados de la edificación general, define una imagen rústica acorde a lo rural, deteriorada por la vista panorámica de los reservorios de plástico negro, dada la altura y topografía variables del lugar, la incidencia de “la quinta fachada”, será objeto de regulación.

Si bien la Normativa Nº 7/95, establecía la prohibición de la construcción de medianeras macizas, dado la topografía variable, y los diversos casos presentados con relación a afectaciones por colindancias, será objeto de regulación.

Las variantes en medidas de lotes, la presencia, en algunos loteos de lotes  mínimos de 10 m.l. de frente,  o de dimensiones máximas de 50 m.l., establece la necesidad de introducir modificaciones con respecto a los retiros laterales.

La edificación existente en Potrero de Garay, edificada antes del año 1995, sin Expediente Comunal ingresará en un régimen especial.

La previsión sobre Usos del Suelo, no consignados en la Normativa Nº 7/95,  a generarse, de acuerdo a la dinámica de crecimiento actual, definirá nuevas Zonas, para su radicación.

La ubicación de cartelería publicitaria  existente, sin regulación, incorporando una imagen desordenada, en cuanto a tamaños, materiales y colores empleados, define la necesidad de la regulación.

2.2

PROPUESTA – OBJETIVOS.

Definir una Normativa que en función de la situación actual, teniendo en cuenta la preservación de los recursos naturales y culturales de la Región, signifiquen el desarrollo sustentable de la comunidad toda, un perfil turístico en crecimiento, una mayor oferta de servicios, una mayor oferta de recursos humanos capacitados, con derechos y obligaciones, del Sector Público y Privado, para que la dinámica de crecimiento se produzca sin pérdidas de las condiciones que constituyen las  fortalezas y oportunidades del lugar.

2.3

DISPOSICIONES GENERALES

Son disposiciones generales las siguientes:

1)Las viviendas prefabricadas, en sistemas económicos, solamente podrán solicitar el permiso correspondiente, mediante la presentación de la documentación requerida, acompañada por una nota de compromiso, donde se especifique el revestimiento de las mismas en listones, ladrillos, o  piedra, lo                                              cual deberá cumplimentarse luego del armado de las viviendas, no pudiendo demorarse mas  de 180 días a partir de la instalación de las mismas en el predio, para cumplimentar con este requisito.

Todas aquellas viviendas que se instalaren sin el permiso correspondiente, o no  cumplan con lo indicado por la presente normativa, serán objeto sus propietarios,  sin excepción  de  la     correspondiente sanción,

derivando cada caso a tratamiento  legal, el cual será ejercido por los asesores comunales correspondientes.

Solamente se podrán instalar viviendas prefabricadas de primera calidad que no incorporen materiales considerados cancerígenos, por lo cual deberán presentar conformidad escrita de la Agencia Cba. Ambiente.

Las viviendas prefabricadas ya instaladas, deberán adaptarse a la nueva normativa en vigencia, a partir de la notificación pertinente emanada de la Comuna de Potrero de Garay, de acuerdo a lo que indique la misma, pudiendo tener un tiempo máximo de reconversión de 1 año.

2) Las Previas formalizadas tendrán 60 días de tiempo para la presentación de los Planos Aprobados. El incumplimiento del plazo establecido será motivo de la paralización de las obras por parte de la Comuna, y deberá el propietario cumplimentar con el pago de la multa que fije la Tarifaria Comunal.

3) Las obras iniciadas y formalizadas a través del Expediente respectivo tendrán un plazo de 2 años para su finalización, estableciendo penalizaciones para aquellos casos en que se demuestre que no existe motivo especial que determine esa situación, lo que deberá ser informado en tiempo y forma ante las autoridades Comunales. En caso contrario se deberá efectuar el pago de las multas respectivas.

4) Las disposiciones contenidas dentro de la presente Normativa con respecto a la nueva forestación general, y la nueva forestación de linderos colindantes, y frentes  de  predios significará la adecuación a las alturas y especies permitidas en los  casos de forestaciones existentes que no cumplan con la preservación de visuales, o en los casos de existir especies altamente peligrosas para zona de riesgo de  incendios. El incumplimiento o negativa del propietario, previa notificación emitida fehacientemente, dará lugar a la autoridad de aplicación a efectuar los trabajos de poda o extracción de especies en infracción a la normativa, con cargo del infractor.

5) Aquellas construcciones sin niveles de terminación, deberán cumplimentar mínimamente con una pintura encalada, otorgándose 90 días para la ejecución de los trabajos,  presentando previamente una solicitud donde se especifique el color a usar, si ese es el caso, pudiendo en el caso de vivienda permanente única, y previo informe social, solicitar ayuda de mano de obra Comunal.

6) De acuerdo a la tipología del edificio a construir, en el caso de vivienda permanente y transitoria, se deberá cumplimentar con la presentación                                                      del proyecto de un mínimo de 60 m2, la cual deberá ser construida en el término de 2 años, sin excepción.

7) La modalidad tipológica de “cabañas” se regirá con índices urbanos específicos,  donde de acuerdo a lo fijado por la Ley de Turismo Provincial, podrán acceder a las categorizaciones de 1, 2 y 3 estrellas, y de acuerdo a la superficie del predio disponible, se podrán construir en número y equipamiento común de acuerdo a lo fijado en el ANEXO correspondiente que forma parte de la presente Normativa.

8)La localización de Templos, Iglesias, Capillas y Ermitas, deberá cumplir con el requisito de ubicarse en terrenos con una superficie mínima de 1200 m2, con ubicación central en el predio, y solicitar la factibilidad de Uso del Suelo, donde se localicen actividades complementarias y no actividades incompatibles con las actividades de la Institución Religiosa, debiendo resguardarse en cualquier localización la emisión de ruidos molestos, y al mismo tiempo la calidad de vida de los núcleos residenciales.

9)La cartelería a ubicar en los espacios públicos, comercios, marquesinas deberán solicitar el permiso correspondiente, debiendo presentar en los formularios que serán  entregados por la Comuna la característica de los carteles, medidas,  materiales, colores, estableciéndose que serán autorizados aquellos ejecutados en  madera, o de chapa, con marco de madera con menor costo administrativo. Conteniendo la Comuna de Potrero de Garay, calzadas comunes y rutas provinciales dentro de su planta urbana, se deberá cumplimentar con la Ley de Tránsito Provincial.

Por las presentes reglamentaciones queda derogada la Resolución Nº 003/04

La aprobación de los carteles que fueran de otro material, dependerán de una evaluación técnica por parte de la Comuna, y en función de no ser promovidos tendrán un costo administrativo a determinar por la comuna.

Las planillas correspondientes forman parte de los ANEXOS contenidos en la presente Normativa, y deberán ser llenadas y presentadas para el trámite de autorización.

La cartelería a colocarse en los tramos de Rutas Provinciales, dentro del Ejido de La Comuna de Potrero de Garay, deberán cumplimentar con las disposiciones vigentes en al Localidad, tanto como con las emanadas desde la órbita provincial como por ejemplo en la Ley de Tránsito Provincial, y en dichos casos, de existir una infracción, en los ya existentes o en los colocados a partir de la presente Normativa  en infracción,  la Autoridad de Aplicación Provincial correspondiente procederá a su remoción, a los efectos del cumplimiento de la Ley correspondiente.

10) Todos los edificios con acceso de público deberán cumplir con los requisitos para acceso de discapacitados, sistemas de evacuación en                                                     emergencias, sistemas alternativos de provisión de energía y sistemas contra incendios.

11) La presentación de Complejos turísticos, y nuevas urbanizaciones deberán cumplimentar con las disposiciones de la Agencia Córdoba Ambiente en lo  relacionado a Aviso de Proyecto, Informe Ambiental, y/o Estudio de Impacto  ambiental de acuerdo a la complejidad del emprendimiento. Toda nueva presentación sobre proyectos de urbanización, sean estos abiertos o cerrados, deberán ser presentados con planos de relevamiento topográfico, conteniendo las curvas de niveles respectivos, y acompañados por maqueta de proyecto.

Los sistemas de tratamientos de desagües cloacales en estos casos, deberán  responder a lo recomendado por el mismo Organismo Provincial.

12) Las factibilidades de energía eléctrica y de provisión de agua a dichos emprendimientos deberán tramitarse ante los organismos Comunales y  Provinciales respectivos: E.P.E.C., y DI.P.A.S., (de acuerdo a la Circular  correspondiente en Vigencia) los que determinarán las capacidades de carga de los  servicios correspondientes.

13) El desconocimiento de las presentes Normativas, que involucra a propietarios, profesionales, encargados de obra, empresas constructoras, etc., definen que las infracciones ejecutadas en función del no cumplimiento de las condiciones generales y particulares fijadas  significará la aplicación de acciones                                                  punitivas que se encuentran tabuladas anualmente por la Tarifaria Comuna, o aquellas que la Comisión Comunal decida en función de casos específicos.

En los casos de Notificaciones o citaciones reiteradas, no atendidas por los responsables involucrados, se acudirá a la instancia de una intervención legal por parte de la Comuna.

14)Aquellas edificaciones ejecutadas como obradores, los contenedores, las letrinas, los vehículos en desuso como tal, y todo tipo de chatarra, tendrán un tiempo perentorio que les será comunicado a partir de la vigencia de la Presente Normativa para su erradicación, no siendo admitida su permanencia por degradar el paisaje urbano rural.

15) En función de la aprobación de la Ampliación de Ejido propuesto, la región circundante contendrá a futuro un PLAN DE MANEJO a los efectos de asegurar un crecimiento regulado  a los efectos del cuidado del ecosistema general, lo cual  se constituirá en una futura Normativa complementaria.

16) Se dispone, de acuerdo a lo normado por la Resolución Nº 12/06 Art 4, de una amplia zona, en la cual Potrero de Garay se encuentra inserto, en función de la investigación arqueológica y antropológica, teniendo en cuenta la obligatoriedad de todo propietario, tenedor o poseedor de declarar todo tipo de hallazgo arqueológico o antropológico, no interviniendo en ningún caso, teniendo en cuenta el dominio estatal de dichos patrimonios, de acuerdo a las leyes en vigencia.

17) En función de asegurar la transitabilidad, la equidad habitacional, la competitividad regional y la gobernanza, se limitará la autorización de las urbanizaciones de tipo “Barrio Cerrado”, se deberá cumplimentar como parte de la documentación, la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental.

18) Las urbanizaciones por el sistema de condominios deberán incluir el sistema legal de P.H., dichos condominios se regirán por los índices urbanos correspondientes a cada zona, y en la traza de los mismos se deberá dejar, interno al predio, una calle colindante a las distintas medianeras, a los efectos de permitir el acceso restringido a unidades vehiculares de gran porte de emergencias.

19) Las actividades o construcciones relacionadas a inclusión de animales equinos, porcinos, lanares, aves de corral, deberán plantearse en las zonas fuera de los barrios urbanizados, incluidas dentro de los emprendimientos de tipo chacra, fincas, granjas.

- En función de las variables topográficas del soporte territorial dentro del Ejido de Potrero de Garay, cuando la Asistencia Técnica Comunal considere necesario, por las pendientes naturales o la complejidad del proyecto, se exigirá la presentación de perfiles topográficos, curvas de nivel y/o maqueta de proyecto.

- En los tramos correspondientes a colindancias de loteos y rutas de interconexión, las competencias a las cuales estarán sujetas las obras privadas, incluirán al estado Comunal, a Vialidad Provincial, y en el caso de ríos, arroyos y todo curso de agua a D.I.P.A.S., por lo cual, se deberán solicitar los permisos respectivos a cada una de las competencias a los efectos de cualquier tipo de obra que pueda involucrarlas.

- Por razones de seguridad, en función de la emergencia con respecto a los riesgos de incendio, quedan suspendidas las aprobaciones de construcciones de quinchos y/o cabañas con techumbres de paja.

2.4

ZONIFICACION: ANEXO IV

La extensión del Ejido define la necesidad de establecer una clasificación.

Se definen 3  tipologías

AREAS URBANAS.

AREAS COMPLEMENTARIAS.

AREAS DE RESERVA.

2.5

AREAS URBANAS

Las Áreas Urbanas de Potrero de Garay y su zona de influencia están conformadas  por los siguientes Loteos aprobados:

EN POTRERO DE GARAY: DE SUR A NORTE.

- RESIDENCIA ORIGINAL.

- BARRIO DE LAS RESIDENCIAS 3

- BARRIO DE LAS RESIDENCIAS 1

- BARRIO DE LAS RESIDENCIAS 2

- RESIDENCIA AMPLIACIÓN 4

- BARRIO PARQUE 4

EN LOS ESPINILLOS:

- BARRIO VILLA DEL LAGO ORIGINAL.

- BARRIO VILLA DEL LAGO AMPLIACIÓN 2

## CAMINO A SAN CLEMENTE

- BARRIO EL BALCON.

- BARRIO PAMPA ALTA.

2.6

AREAS COMPLEMENTARIAS:

Las Áreas complementarias comprenden las fracciones y zonas rurales entre los  Loteos designados dentro de las Áreas Urbanas, según ANEXO IV.

Constituyen las áreas del territorio intermedio cuya densificación deberá ser regulada, ya que constituyen la reserva de la sección de región.

2.7

AREAS DE RESERVA.

De protección hídrica:

Las Áreas de Reserva comprenden las franjas de Fracciones de Ribera  ubicadas en los límites Norte y Sur de las Áreas Complementarias correspondientes a los cursos de agua que conforman el SISTEMA HÍDRICO DE LA REGION:

  - RIBERA DEL RÍO LOS ESPINILLOS

  - RIBERA DEL RIO SAN PEDRO.

2.8

ZONIFICACION EN AREAS URBANAS.

Se definen las siguientes zonas:

ZRM: ZONA RESIDENCIAL MIXTA.

Incluye Barrio de las Residencias 1, denominado Centro Potrero, Barrio Residencias ampliación 4, denominado Ingreso Potrero, conformando parte de la planta urbana de Potrero de Garay; y Barrio Pampa Alta, denominado Enlace a San Clemente, ubicado en la ampliación del Ejido.

ZRT: ZONA RESIDENCIAL TURÍSTICA.

Incluye Barrio de las Residencias Original, Barrio de las Residencias 3, Barrio de las Residencias 2, conformando parte de la planta urbana de Potrero de Garay; y Barrio El Balcón, al norte del camino a San Clemente, ubicado en la ampliación del Ejido.

ZRC: ZONA RESIDENCIAL CAMPESTRE.

Incluye Barrio Parque 4 de la planta urbana de Potrero de Garay, limitado al noreste por el Río San Pedro, y al sur por el arroyo Los Cocos.

ZST: ZONA DE SERVICIOS TURÍSTICOS.

Comprende una franja no urbanizada determinada entre la planta urbana de Potrero de Garay, y el cruce de caminos que bifurca los mismos hacia San Clemente y Pueblo de Los Reartes.

ZRA: ZONA DE RESERVA AMBIENTAL.

Comprende el territorio que rodea las zonas urbanas de Potrero de Garay, Los Espinillos, El Balcón y Pampa Alta. Incluye una sola urbanización atípica en la zona que la distingue y caracteriza el sector: Potrerillo.

ZRR: ZONA DE RESERVA DE RIBERA.

Comprende las franjas norte y sur del territorio, que forma parte de las riberas y extensiones ribereñas del Rio San Pedro y del Río Los Espinillos.

VER ANEXO IV.

2.9

INDICES EDILICIOS. ANEXO V

2.9.1

ZRM: ZONA RESIDENCIAL MIXTA.

USO DEL SUELO PERMITIDO:

USO DOMINANTE:

Serán uso del suelo dominante en esta Zona los siguientes:

- Vivienda.

USO COMPLEMENTARIO

Serán uso del suelo complementario en esta zona limitado a las vías de circulación principales: Costanera,  Avda. Nº 29  y Camino a San Clemente, los siguientes:

Comercio diario y comercio periódico.

Jardín de Infantes.

Enseñanza primaria, media y terciaria.

Enseñanza técnica.

Asistencia pública.

Guarderías.

Galerías comerciales.

Ferias de artesanías.

Templos

USO CONDICIONADO:

Lavanderías.

Corralones.

Estaciones de servicios.

Gomerías.

USO NO PERMITIDO:

Industrias.

Aserraderos.

Depósitos en general.

2.9.2

FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA.

No se podrá subdividir la tierra en lotes menores a 1000 m2 en los Loteos  en general, y en las fracciones de Costa en relación a las colindancias con Barrio de las Residencias 1, no se podrá subdividir por menos de 2.500 m2.

2.9.3

FACTOR DE OCUPACIÓN DEL SUELO, Y FACTOR DE OCUPACIÓN TOTAL.

F.O.S.

En general del 30%, para vivienda, en particular el 50% para emprendimientos comerciales en las vías permitidas, en particular el 20% en ocupaciones residenciales en fracciones de la Costa, en particular un 40% en emprendimientos comerciales que involucren asentamientos en las fracciones de Costa.

F.O.T.

Para la preservación de las vistas, el factor de ocupación total será la resultante de aplicar el 0.5% de lo construido en la Planta Baja.

2.9.4

ALTURA DE LA EDIFICACIÓN

Las alturas permitidas generales son la definición en una Planta Baja y una Planta Alta, con las siguientes variables:

PLANTA BAJA: Cuando se trate de un uso comercial, la altura máxima podrá ser de 4.50 m, y en ese caso la altura máxima de Planta baja y Planta alta, sin contar tanques y salientes complementarios de chimeneas, será de 7.50 m.

La altura total en la Costa podrá ser de 4.50 metros con respecto al nivel 0.00 de la Costanera interna, pudiendo contener distintos niveles escalonados o no, de acuerdo a las vistas, o ubicación en zona escarpada, hacia la Costanera sobre el Perilago al Oeste y Sur.

2.9.5

## UNIDADES DE VIVIENDA

En lotes de 1000 m2: una vivienda por lote, y una casa de caseros, o  2 cabañas.

En lotes costeros de 2500 m2: una vivienda, y una casa de caseros, o 5 cabañas.

2.9.6

## RETIROS LATERALES:

## En terrenos de 10 metros de frente, se puede adosar a una de las medianeras, no coincidiendo lo adosado con construcción en el lote colindante, dejando en la otra medianera 2.80 metros libres, pudiendo instalarse solamente cañizos, sin cerramientos de ningún tipo laterales.

En terrenos de 12.50 metros de frente, se puede adosar a una de las medianeras, idem anterior, dejando en la otra medianera 3.00 metros libres.

En terrenos de 20 metros de frente se puede construir a 2.80 m., pudiendo en el caso de ubicaciones al sesgo, ser el retiro de 2.50 m de las medianeras.

En terrenos de 20 a 25 m. se puede construir a 3.00 m. de las medianeras.

En terrenos mayores de 25 m. de frente se puede construir a 3.50 m. de las medianeras.

En terrenos mayores a los consignados, se deberá dejar libre el 10 % del ancho  a cada lado del predio en cuestión.

2.9.7

RETIROS DE FRENTE Y DE FONDO.

En función del largo del terreno se dejará un retiro del 10% a cada lado.

En terrenos que por su superficie posibiliten la localización de varias unidades, de acuerdo a lo determinado para la modalidad de cabañas, se podrá respetar un retiro mínimo de 4.50 m, y en el caso de localizarse estacionamientos con la tipología de cañizos, se permitira ubicarlos coincidentes a la L.C.

En las vías comerciales, correspondientes a la Avenida de ingreso en Barrio de las Residencias 4, en Avda. Costanera de Barrio de las Residencias 1, y en la Calle Nº 29 del mismo Barrio, se dejará un retiro de frente del 5% del largo del terreno, debiendo absorber, de acuerdo a la actividad, un 75%  de  los

estacionamientos requeridos dentro del predio, de acuerdo a la capacidad de carga del terreno.

2.9.8

CERCAS.

El cercado de los predios deberá ejecutarse sin la utilización de paramentos macizos, pudiendo materializarse con alambrado común, con postes de madera, con empalizadas de cañizos, con enrejado, con alambre artístico, lo cual será presentado formando parte del Proyecto. Podrá contener pilares, portones que abrirán para dentro del lote, y/o canteros coincidentes con la Línea Comunal.

De acuerdo a la topografía del terreno y sus colindancias, en aquellos casos que  sean necesarios, se podrá ejecutar un murete de 0.50 m. de altura macizo, a los  efectos de la conducción individual de las aguas.

2.9.9

TRATAMIENTO DE LOS EFLUENTES

De las viviendas individuales será por intermedio de lechos nitrificantes.

De tres o más viviendas será centralizado el sistema de tratamiento.

De complejos turísticos, hoteles, será mediante   aviso de proyecto, informe ambiental, o estudio de impacto ambiental.

De las construcciones ubicadas hasta 300 metros del Lago Los Molinos, el  tratamiento será por medio de lechos ecológicos.

2.9.10

FORESTACION

Ver LIBRO III.

2.9.11

## CUADRO DE RELACIONES

## VER ANEXO V

2.10

## ZONA RESIDENCIAL TURÍSTICA

2.10.1

USO DEL SUELO DOMINANTE.

USO PERMITIDO

Serán uso dominante y promocionados en esta Zona las viviendas de permanencia o turísticas, los Hoteles, Hosterías, cabañas, museos, centros de interpretación  regional, postas turísticas públicas o privadas.

2.10.2

USO COMPLEMENTARIO

Serán uso complementario en esta zona los servicios complementarios al turismo a saber:

Gastronomía, bares, confiterías, recreación, agencias de viajes y excursiones, alquiler de autos, empresas de turismo de aventura, inmobiliarias, salones de fiestas, Auditorios, Anfiteatros, Centros deportivos,  cuya ubicación estará localizada solamente con frente a las Avdas. Costanera y Central en los loteos de Barrio de las Residencias 2, Original y 3, con frente a la Ruta Nº 209  a San Clemente en Barrio El Balcón, y con frente al camino al Pueblo de Los Reartes en  Villa del Lago Original y Ampliación 2 de Los Espinillos.

2.10.3

USO CONDICIONADO

Serán condicionados por su superficie cubierta, hasta un máximo de 200 m2, los  comercios de aprovisionamiento, los cuales deberán construirse con sistemas de primera categoría, con cubiertas a dos o mas aguas, con niveles óptimos de  terminación, no pudiéndose edificar parabólicos.

2.10.4

## USO NO PERMITIDO

Galpones, depósitos en general, venta de forrajes, de materiales de construcción, de agroquímicos, industrias de ningún tipo, salones velatorios, almacenamiento de productos químicos e inflamables, estaciones de servicios.

2.10.5

FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA

Se podrá subdividir en general en lotes mínimos de 1200 m2, salvo Barrio de las Residencias Original de Potrero de Garay, donde se respetará la urbanización original del loteo, mínimo de 2500 m2, limitando la compartimentación de los lotes a los ya aprobados, lo cual deberá ser objeto de la presentación de la documentación fehaciente en dichos casos.

Para emprendimientos turísticos la superficie mínima de los lotes estará determinada por la escala de los mismos, y referida a los requerimientos que demande la legislación Provincial de Turismo en vigencia.

2.10.6

Para F.O.S., F.O.T., ALTURA DE LA EDIFICACIÓN, UNIDADES DEVIVIENDA, RETIROS, CERCAS, FORESTACION Y CUADRO DE RELACIONES se considera idem. ZRM

VER ANEXO V.

2.11

ZRC

ZONA RESIDENCIAL CAMPESTRE.

2.11.1

USOS PERMITIDOS

USO DOMINANTE

Será uso dominante promocionado la vivienda rustica tipológica.

2.11.2

USO COMPLEMENTARIO

Instalación de kioscos ribereños, campamentos, camping,  comercios de pequeña escala de aprovisionamiento, dispensarios, spa, huertas de aromáticas, granjas educativas en la periferia oeste, recreación, ferias artesanales, emprendimientos forestales de especies autóctonas, micro empresas inocuas, viveros, talleres de oficios de pequeña escala, academias de baile, heladerías.

2.11.3

USO CONDICIONADO

Serán condicionados los siguientes usos:

Confiterías nocturnas, supermercados.

2.11.4

USOS NO PERMITIDOS

Estaciones de servicios, industrias, peladeros, aserraderos, corralones, wiskerías.

2.11.5

Para  FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA, * F.O.S. Y F.O.T., ALTURA DE LA EDIFICACIÓN, UNIDADES DE VIVIENDA, RETIROS, CERCAS,  FORESTACION, Y CUADRO DE RELACIONES será idem. ZRM. *

VER ANEXO V

2.12

ZST

ZONA DE SERVICIOS TURÍSTICOS.

2.12.1

USOS PERMITIDOS

USO DOMINANTE

Serán  dominantes y promovidos los siguientes usos:

Estaciones de servicios, gomerías,  supermercados, Locales de esparcimiento  nocturno de escala media o super-domo, paradores, estaciones terminales de transporte, shoping, galerías comerciales, cines, auditorios, salas de  convenciones.

2.12.2

USO COMPLEMENTARIO

Serán complementarios los siguientes usos:

Polideportivos, aeroclub, pistas de karting, canchas de golf, granjas educativas, fincas y chacras, country, circuitos de bicicross, circuitos de MotoCross, guarderías náuticas, talleres náuticos, aserraderos, paradores, comedores.

2.12.3

USO CONDICIONADO

Urbanizaciones residenciales. Viviendas de caseros. Salas de velatorios.

2.12.4

USO NO PERMITIDO

Industrias peligrosas, insalubres, polvorines, moliendas sin tecnología de avanzada.

2.12.5

FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA

La subdivisión mínima será de 2000 m2, y de acuerdo a las disposiciones reglamentarias de las Leyes respectivas, de acuerdo a los usos permitidos se requerirán superficies mínimas que superan la subdivisión mínima planteada, (Ej.: camping, estaciones de servicio, canchas).

2.12.6

Para los índices restantes se regirá la presente Normativa por los valores consignados desde * hasta * del inciso 2.11.5

VER ANEXO V.

2.13

ZRA

ZONA DE RESERVA AMBIENTAL

2.13.1

USO PREDOMINANTE

Todos aquellos emprendimientos, urbanizaciones, y actividades, que no               signifiquen algún tipo de agresión al medio ambiente natural y cultural y que

deberán  cumplimentar previamente a la presentación en la Comuna de Potrero de Garay, con las instancias  correspondientes a lo indicado por la Ley de Ambiente  Provincial, en sus tres requerimientos, de acuerdo al Uso solicitado, siendo dichas instancias las siguientes: AVISO DE PROYECTO, INFORME AMBIENTAL  y ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.

2.13.2

USO CONDICIONADO

En función de constituir una Zona de Reserva Ambiental, no se considerará ningún Uso Condicionado posible.

2.13.3

FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA

En función de una preservación ambiental, y para desalentar una densidad alta, dada la extensa franja territorial que abarca, la subdivisión mínima será de 5000 m2, exceptuando para aquellos Usos que la legislación existente fije mayores superficies mínimas.

2.13.4

OTROS INDICES EDILICIOS

La altura de la edificación máxima será de una sola planta, pudiendo ésta de acuerdo al Uso o destino resolverse para locales comerciales en máximo 6 metros. La edificación será resuelta con cubiertas inclinadas.

Las cercas o empalizadas,  serán de estilo rústico campestre.

Las construcciones deberán ser resueltas en porcentaje de un 70% en madera, y piedra del lugar.

Será de Uso Promovido, la utilización de sistemas alternativos de provisión de energía: solares y eólicos.

Sobre los índices de subdivisión mínima, serán promovidas y premiadas las uniones de más de 10000 m2.

2.13.5

La ZRA será declarada zona de protección e investigación arqueológica y antropológica en función de los antecedentes históricos de la región. VER ANEXO V.

2.14

ZRR

ZONA RESERVA DE RIBERA

2.14.1

USOS PERMITIDOS

Idem. ZRA.

2.14.2

FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA

Mínimo 10000 m2.

Promovido Chacras y Fincas.

2.14.3

INDICES EDILICIOS

Idem. ZRA.

2.14.4

La ZRR será promovida como zona de cuidado de contaminación del sistema ecológico de Potrero de Garay, por contener los mayores afluentes del Lago Los Molinos: el Río San Pedro, y el Río Los Espinillos.

VER ANEXO V.

* Para cualquier uso del suelo no incluido en el presente Plan, se deberá solicitar prefactibilidad de autorización.

CODIGO DE EDIFICACIÓN DE POTRERO DE GARAY

## GENERALIDADES

LIBRO III

TITULO, ALCANCES. OBLIGACIONES, GENERALIDADES.

3.

TITULO

3.1

Este Código, será conocido y citado como CODIGO DE EDIFICACIÓN, LIBRO III DEL PLAN DE ORDENAMIENTO URBANO DE POTRERO DE GARAY.

3.2

ALCANCES DEL CODIGO DE EDIFICACIÓN

3.3

Las disposiciones del Código de Edificación se aplicarán a todas las propiedades públicas y privadas, y alcanzarán a los asuntos relacionados con  la

construcción, alteración, demolición, inspección y mantenimiento de edificios, estructuras e instalaciones mecánicas, eléctricas, electromecánicas, inflamables o parte de ellas, incluyendo los terrenos en que se asientan y el espacio que las rodea, aplicables en todo el Ejido de la Comuna de Potrero de Garay.

3.4

OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES

3.5

Un propietario, usuario profesional o empresa, por el sólo hecho de estar comprendido en los alcances de este Código, conoce las disposiciones que se exigen en él, y quedan sujetos a las responsabilidades que se derivan de su aplicación. Compete a cada uno de ellos cumplir con los preceptos del Código, y tratar personalmente todos los asuntos que requieran su concurso, no debiendo limitarse a firmar la documentación.

3.6

Todas las entidades públicas y privadas, como así también los propietarios particulares, tienen la obligación de solicitar el Permiso o Aviso de obra correspondiente a cualquier tipo de intervención edilicia o complementaria, de acuerdo a lo que fija la presente Normativa.

3.7

A los efectos de regular los distintos aspectos que atañen a la ejecución de una obra se determinarán las siguientes áreas de responsabilidad.

3.8

RESPONSABILIDAD COMUNAL: La aprobación  de los planos por parte de la Comuna no implica que la misma asuma responsabilidad alguna respecto de la estabilidad y seguridad del edificio. La Comuna se compromete en cuanto a la idoneidad del personal técnico permanente o transitorio que se afecte a la visación e inspección de las obras. Este personal deberá tener acceso franco a las obras, previa presentación de una habilitación por parte de la Comuna, en los horarios de labor Comunal. La Comuna ordenará la suspensión de los trabajos cuando éstos se realicen sin el permiso respectivo, o cuando teniendo dicho permiso no se ejecuten de acuerdo  a la documentación aprobada y en consecuencia a las disposiciones en rigor.

3.9

RESPONSABILIDAD DEL PROPIETARIO:

Es responsabilidad del propietario de la obra, el mantenimiento de las condiciones de seguridad, higiene y recato durante la ejecución de los trabajos

de edificación y hasta el otorgamiento del CERTIFICADO FINAL DE OBRAS. Esta responsabilidad se extiende a los lotes baldíos. El Propietario deberá resguardar la seguridad de los operarios y de las personas que transitan en las inmediaciones de la obra, colocando vallas que impidan el paso franco, no dejando pozos descubiertos, o cables vivos o escombros o materiales que por su ubicación pudieran perjudicar al ocasional transeúnte. La higiene de una obra en ejecución de resguardará, no permitiendo la acumulación de escombros o residuos que faciliten la instalación de animales o alimañas. El recato de una obra se resguardará instalando baños adecuados para el personal.

3.10

RESPONSABILIDAD DEL PROFESIONAL:

El responsable de la documentación es el profesional firmante del proyecto. El profesional actuante es el responsable de la ejecución de la obra.

3.11

RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA: La responsabilidad de las empresas contratistas que intervengan en la materialización de obras de edificación, responderán a las reglamentaciones de la legislación correspondiente.

3.12

INSCRIPCIONES Y HABILITACIONES

La comuna habilitará un registro comunal para la inscripción anual de los profesionales, empresas constructoras, representantes técnicos y constructores en general; la misma será gratuita, anual e imprescindible, debiendo renovarse previa demostración del cumplimiento de las leyes y requisitos emergentes para cada categoría. La solicitud de habilitación constará de los siguientes elementos:

-NOMBRE Y APELLIDO

-FIRMA DEL INTERESADO

-DATOS DE IDENTIDAD Y DEL DOMICILIO

-TITULO HABILITANTE (fotocopia)

-NUMERO DE MATRICULA, Y SU CONDICION DE HABILITACION DEL

CONSEJO DE INGENIEROS Y/O COLEGIO DE ARQUITECTOS, DE

M.M.O. O DE CONSTRUCTORES DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

3.13

PUBLICACIÓN:

Cada año, la Comuna, publicará la nómina de los profesionales, constructores, instaladores y empresas inscriptas en los registros, indicando título habilitante, categoría, número de matrícula y domicilio legal.

3.14

ASPECTOS FORMALES Y CONCEPTUALES DEL   CODIGO

3.15

REDACCIÓN DEL CODIGO DE EDIFICACIÓN

Las palabras y expresiones de este Código se consignan con el siguiente criterio:

a) El género masculino, incluye femenino y neutro.

b) El número singular incluye el plural.

El verbo usado en tiempo presente incluye el futuro.

3.16

DIOMA NACIONAL Y SISTEMA METRICO DECIMAL

Todos los documentos que se relacionen con el presente Código, serán escritos en IDIOMA NACIONAL, salvo los tecnicismos y modismos sin equivalente en nuestro idioma. Cuando se acompañen antecedentes o comprobantes de carácter indispensable, redactados en idiomas extranjeros, deberán presentarse con la respectiva traducción al idioma castellano.

Esta obligación no comprende las publicaciones, manuscritos, etc. presentados a título informativo. Asimismo, es obligatorio el uso del SISTEMA METRICO DECIMAL para consignación de medidas de longitud, área, volumen, fuerza, peso, etc.

## ASPECTOS DE PROCEDIMIENTO

4

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS COMPETENCIA DEL SOLICITANTE.

4.1

VISACIÓN PREVIA

Toda presentación de planos, deberá realizarse inicialmente por medio de una visación previa en la Comuna.  El solicitante (Profesional o Propietario), deberá presentar 2 (dos) copias del documento a visar, debidamente firmadas por ambos, y acompañadas por la NOTA DE PEDIDO, en formulario entregado por la Comuna donde figurarán los datos del Dominio y Catastrales y la firma del presentante.(ANEXO VI ).

4.2

SOLICITUD DEL PERMISO DE OBRA:

Se deberá solicitar permiso de obra en los siguientes casos:

- Construir edificios nuevos, ampliar, refaccionar, reconstruir, transformar o reformar lo ya construido, modificar la fachada principal, o cerrar

o abrir o modificar vanos de la misma, que puedan o no afectar a la estructura y el carácter arquitectónico de la edificación.

- Cambiar o refaccionar estructuras de techo, efectuar instalaciones mecánicas, eléctricas, térmicas y o inflamables, efectuar demoliciones, realizar cambios de uso, efectuar instalaciones sobre fachada principal sobre la vía pública, toldos,

    - marquesina, carteles, publicidad.

    - Cambiar las vidrieras existentes. Ejecutar Cercos, forestación, Construcciones Sanitarias: Sangrías, Cámaras.

    - Torres para emplazar Tanques de Reserva de Agua, Piscinas, Quinchos, Parrillas, Pozos, Perforaciones, Extracciones Forestales.

Cualquier tipo de publicidad en predios públicos, bordes de Ruta, predios privados.( ANEXO VI )

4.3

SOLICITUD DE AVISO DE OBRA:

Se deberá dar aviso de obra para los casos que se detallan a continuación y que no impliquen modificaciones a planos u obras existentes:

Cerrar el frente, elevar muros de cerco, ejecutar aceras, cordones, revocar fachadas, pintar o revocar las mismas, ejecutar cielorrasos. ( ANEXO VI )

4.4

FORMULARIO

Para dar aviso de obra, la documentación a presentar estará formada por:

## FORMULARIO ANEXO V.

## MEMORIA DESCRIPTIVA.

DATOS DEL PROPIETARIO Y PROFESIONAL.

4.5

## DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA TRAMITACIÓN DEL

PERMISO DE EDIFICACIÓN

El expediente completo para iniciar la tramitación respecto del permiso de edificación, constará de los siguientes documentos:

Una copia del plano general de la obra Visado por la Comuna.

Una copia del mismo aprobada por los Colegios respectivos.

Un formulario con la solicitud del permiso de edificación

4.6

PERMISO DE DEMOLICIÓN

En los casos que se requiera la demolición total de una edificación, se solicitará por nota el permiso de demolición debiendo consignar los datos catastrales,  de dominio y material fotográfico.

En el caso de demolición parcial, será indicada en los planos en el color reglamentario.

4.7

PLANO GENERAL DE LA OBRA:

Las partes componentes del plano general de la obra serán las siguientes:

a) CARÁTULA:

Los planos, deberán tener en el borde inferior derecho un espacio destinado a la carátula tipo, cuyas dimensiones serán de 18,50cm. en sentido horizontal y 29,70cm. en sentido vertical, donde deberá constar:

Circunscripción, Sección, Manzana, Parcela, Manzana Oficial, y Lote Oficial.

Nombre del o de los propietarios, domicilio del inmueble, Barrio, Localidad, Pedanía, Departamento, Provincia.

Detalles de las superficies: superficie del terreno, superficie construida, superficie a construir, superficie relevada, superficie total, superficie libre

Croquis de ubicación, donde se detallará: situación del predio dentro de la manzana, número de ésta, ancho de calle, vereda, nombre de las calles circundantes, dimensiones de cada lado del terreno con sus ángulos respectivos, según título y según mensura, y distancia a las dos esquinas.

Firma y domicilio del propietario del proyecto, del proyectista, del conductor técnico, y del calculista, con su correspondiente Nº de Matrícula.

4.8

ELEMENTOS DEL PLANO GENERAL DE OBRAS

Plantas: planta baja, entrepisos, subsuelos, planta alta, Escala 1:100

Deberá  señalarse lo siguiente: Ejes divisorios de predios, dimensiones de predios, ángulos, consignaciones de las medidas de ochava si las hubiese, espesores de muros y salientes, determinación de la L.C. y la L.E. y cordón de vereda.

En el caso de existir niveles interiores entre solados de distintos locales, se acotará el solado de cada uno de ellos con relación al nivel cero, fijado como base. Los locales serán acotados y se designarán conforme a su destino.

## PLANTA DE TECHOS-TERRAZAS

Deberán indicarse dirección de las pendientes de los techos inclinados, dirección de las aguas de los techos planos, conductos, chimeneas, salidas de escaleras, tanques. Escala 1:100

CORTES: Deberá realizarse dos como mínimo, uno transversal y uno longitudinal, debiendo indicarse en la planta con letras mayúsculas y dirección.

En los mismos serán acotadas todas las alturas con respecto al nivel de la cota cero fijada en la planta

FACHADAS: Se realizará como mínimo la o las visibles desde la vía pública, dibujadas en geometral, con indicación de los materiales de terminación y pinturas en todos sus elementos Escala 1:50

PLANTA DE ELECTRICIDAD: Se consignará el emplazamiento del pilar respectivo, tablero, llaves, tomas, tendido y demás elementos debiendo especificarse diámetro de cañerías, sección y cantidad de elementos Escala 1:100

PLANTA DE INSTALACIÓN SANITARIA: Se consignará con exactitud el trazado de las cañerías primarias, secundarias, cámaras de inspección, cámara séptica y sangría, de acuerdo a las especificaciones según anexo... Escala 1.100

PLANTA DE ESTRUCTURA ANTISÍSMICA: Se deberá indicar encadenado inferior, encadenado superior y columnas, con detalle según anexo... Escala 1:100

PLANTA DE ESTRUCTURA RESISTENTE: De acuerdo a la complejidad del proyecto, se incluirán detalles. Escala 1:100, 1:20

PLANILLAS: Se incluirán en el plano general las siguientes planillas: de aberturas, de iluminación y ventilación, de cálculo de estructuras, de electricidad, de antisísmico.

DEMOLICIONES: Se indicará lo que deba demolerse, pudiéndose realizarse en plano adjunto con indicación de planta y corte

SUPERFICIE CUBIERTA: Se consignará la superficie total incluyendo galerías de acuerdo a reglamentación en un 50 o 100%, aleros mayores de 0,50m, y balcones en voladizo

COLORES: Se establece para todas las copias a presentar, la utilización de los siguientes colores:

PLANO DE OBRA NUEVA: Rojo

PLANO DE AMPLIACIÓN: existente Negro, a demoler Amarillo, ampliación Rojo

PLANO DE RELEVAMIENTO: Negro

PLEGADO DE PLANOS: El formato de los planos, una vez plegados, deberá ser igual a la medida de la carátula, sin incluir la pestaña correspondiente, de tal modo que la carátula siempre quede visible.

4.9

INCUMPLIMIENTO A LAS CONDICIONES DE LA DOCUMENTACIÓN

En la documentación a presentar se admiten solamente los nombres y firmas de los propietarios titulares, del profesional responsable y empresa constructora de existir. Podrán presentarse todos los juegos de planos que desee el propietario  con un   mínimo de: dos   copias para la   visación previa y

cuatro copias para el armado del expediente, los cuales deberán contener los sellos de aprobación del Colegio o Consejo respectivo. Si los documentos presentados para la visación previa no estuviesen completos, el profesional deberá efectuar las correcciones señaladas.

Los planos para visación previa, deberán contener sin excepción, las firmas del propietario y profesional responsable.

Sí al solicitar la Final de Obra, se comprueba que la superficie construida, excede en un 5% de la superficie consignada en planos, será obligatoria la presentación de un plano conforme a obra.

4.10

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS COMPETENCIA DE LA COMUNA

DIFUSIÓN DE LA NORMATIVA: la que deberá ser expuesta para consulta o venta.

VISACIÓN DE PLANOS: deberá ser efectuada por personal técnico, en los días y hora fijados por la Comuna para tal fin

RESPONSABILIDAD DEL VISADOR: El visador deberá indicar en el plano a visar, todas las irregularidades que signifiquen faltantes o infracciones a la normativa en vigencia.

VIGENCIA DE LA VISACIÓN: La visación tendrá una vigencia de 60 días, debiéndose en ese término completar el expediente y el permiso de obra con los planos aprobados por el Colegio respectivo. El incumplimiento, significará el agregado de un 10% al valor correspondiente al permiso de obra. El valor por el incumplimiento, será aumentado en un 10% sucesivo cada 60 días

4.11

EXPEDIENTES COMPLETOS:

Se archivará  el Expediente con la siguiente documentación:

- formulario de solicitud de Visación Previa

Plano de Visación Previa, Plano aprobado por el Colegio respectivo, copia del Recibo de Pago del Permiso de Construcción, Solicitud de Inspección de sangría,  y constancia de inspección, solicitud de Certificado Final de obras, y

copia de la misma, Planilla de declaración Jurada llenada , sellada y firmada, copia de la presentación en Catastro de la Pcia.

4.12

DOCUMENTACIÓN PARA PRESENTACIÓN EN CATASTRO DE LA

PCIA.

A los efectos de la presentación de la documentación requerida por Catastro de la Pcia, para registro de toda obra nueva edificada, o mejoras incorporadas en edificación existente, se deberá realizar un trámite, que podrá

ser hecho por el propietario, o por el profesional actuante,  el cual estará encarpetado con los siguientes documentos:

    - 1 copia de un  Cedulón de Rentas de la Pcia.

    - 1 Copia del plano sellado por el Colegio respectivo con Nº  de Expediente Comunal

    - 1 Certificado de Final de obra expedido por Obras  Privadas de la Comuna.

4)   Planilla de declaración Jurada, debidamente completada, con  los datos y gráficos requeridos, con la   incorporación de una foto de la fachada principal, los datos catastrales y de dominio, las superficies declaradas, y las firmas del Propietario y del  Profesional actuante.

ASPECTOS NORMATIVOS REFERENTES A LINEAS DE CERCAS Y VEREDAS

## LINEA COMUNAL Y DE EDIFICACIÓN

Toda nueva edificación que se levante en el Ejido Comunal, con frente a la vía pública, deberá respetar la L.C., señalada por la oficina de la Comuna.

Los retiros de la edificación con respecto a la L.C. serán los que fije el POU de la Comuna.

Se permitirá avanzar sobre la línea de edificación establecida, un máximo de 1,20m a partir de los 2,50m. , con relación al nivel de la vereda.

Establécese la obligatoriedad para todos aquellos edificios a construir y para los casos en que el cordón de vereda no  esté materializado, solicitar a la Comuna la determinación de la L.C. , y de la L.E. A pedido del recurrente, la Comuna otorgará un certificado de ubicación de la L.C., previa presentación del expediente

Queda terminantemente prohibido en aquellas construcciones anteriores a la aprobación de este Código, hacer alteraciones de cualquier género tanto

exteriores como interiores, de los edificios que se hallen fuera de la L.C., o no tengan ochava reglamentaria, o que sean de mampostería asentada en barro.

En las zonas afectadas por ensanches de vereda en edificaciones existentes, no podrán ejecutarse modificaciones en las mismas, sin desplazar la construcción de la nueva L.E. que se establezca, pudiendo en estos casos dejar en la L.E los elementos constitutivos de la estructura resistente, siempre que ello no signifique prolongar la vida del edificio. Si las modificaciones o ampliaciones, se realizaran en el primer piso, se deberá desplazar la estructura resistente de planta baja, a los efectos de poder demoler en el futuro lo actualmente edificado en la zona de ensanche prevista.

En el caso de daños parciales de fachadas o vidrieras, ocasionados por incendios, accidentes o causas de fuerza mayor, el propietario podrá reconstruir lo destruido en la misma línea anterior, pero sin introducir modificaciones de ninguna naturaleza, y siempre que el siniestro no hubiese afectado la estabilidad del edificio.

El espacio resultante del retiro de la L,E. , que establezca para cada zona el POU, deberá destinarse a jardines privados, cuya superficie no podrá ser cubierta más que por salientes, balcones, aleros, cornisas, etc. , debiendo cumplimentarse lo exigido en el punto C.

El propietario o frentista podrá solicitar el permiso para hacer uso provisorio del espacio de frente destinado al ensanche, para lo cual y durante el tiempo otorgado mde permiso, deberá cercarlo, de acuerdo a las disposiciones que fije la Comuna en cuanto a dimensiones y materiales.

En ningún caso se admitirán sótanos bajo las aceras.

5.1

LINEA DE OCHAVA

Como normativa general, se tomará en cuenta la definición de ochavas correspondientes a los loteos aprobados, sean estas curvas o rectas, con la diferenciación de que en el caso de los loteos aprobados en donde la ochava no existe, de deberá materializar.

Para su delimitación se tendrá en cuenta lo consignado en Anexos.

En las esquinas, la L.C. será ochava, y si no está ya delimitada, deberá ser perpendicular a la bisectriz del ángulo que forman las dos L.C. La formación de esas ochavas es de utilidad pública, por lo tanto, la Comuna exigirá su ejecución a medida que se solicite permiso de construcción de nuevos edificios o cercas, o modificaciones internas o externas en las ya existentes.

La dimensión mínima de la ochava, estará determinada por la unión de dos puntos distantes a 9 (nueve) metros de las líneas de veredas concurrentes y ubicados, cada uno de ellos, en las respectivas líneas de vereda. En los casos de intersección de calles con callejuelas, se tomarán 6 (seis) metros.

En los casos de no estar definidas las líneas de vereda, la Comuna, fijará la longitud de la ochava.

En los casos que se proyecte redondear la ochava, la parte más saliente de la curva será tangente a la L.O. reglamentaria

Cuando las esquinas tengan un ángulo de 75º o mayor de 105º la Comuna, podrá fijar ochavas menores, y aún suprimirlas cuando el ángulo alcance 135º

El retiro definido por el POU. , se modifica en menores medidas en ochavas curvas

En el caso de intersecciones entre calles y pasajes, o bajadas al río, donde no haya tránsito de vehículos se eliminará la obligatoriedad de realizar ochavas.

En construcciones existentes coincidentes con la L.O. se podrá volar en un piso alto hasta la prolongación de las dos LC. A partir de los 2,50m de altura

Cuando se construyan dos plantas, se podrá ubicar por fuera de la ochava, en planta baja un solo punto de apoyo, siempre que cumpla con lo indicado en el   ANEXO IX

No se permitirán sobre elevaciones, escalones ni salientes de ninguna índole en las ochavas, debiendo coincidir la cota de la acera de ochava, con las cotas de las  calles concurrentes.

5.2

### ASPECTOS NORMATIVOS REFERENTES A CERCAS Y VEREDAS  CERCAS  GENERALIDADES

Todo propietario de un terreno baldío,  con frente a la vía pública, está obligado a construir y a conservar en su frente, la cerca divisoria, entre la propiedad privada y la vía pública, de acuerdo a este Código y a lo que fija el POU.

Todo edificio nuevo a construir deberá obligatoriamente tener cercado su predio de acuerdo a lo que fija este Código y el POU.

Cuando la Comuna observe la existencia de cercas que no estén dentro de lo especificado por el presente Código, notificará al propietario  o al profesional responsable de la obra para que sea modificada o demolida, y puesta en condiciones, para lo cual se fijará un plazo personalmente cuando el propietario o el profesional acuda a la Comuna, de acuerdo a lo fijado en la notificación respectiva.

Para realizar construcciones de cercas, se solicitará en la Comuna las instrucciones correspondientes.

Cuando se comience a construir un edificio sin la cerca correspondiente, se notificará al propietario o profesional responsable, que deberá paralizar la obra hasta la realización de la misma.

Todo predio cercado, esté edificado o no, deberá mantener condiciones de higiene y acondicionamiento, teniendo en cuenta que queda terminantemente prohibido la quema de gramíneas o basura como sistema de limpieza de los predios. Se responde con esta prohibición a las normativas en

vigencia correspondientes a la Ley de Ambiente, y a las estrategias sobre peligro de incendios.

5.3

ASPECTOS ESPECIFICOS

Los predios se cercarán con los siguientes materiales: postes de madera, postes de hormigón, alambrado artístico, alambrado común, rejas, alambrado olímpico.

En la LC. se podrá cercar utilizando una base de cerco de piedra de 0,50m de altura, la que podrá ser completada hasta los 2m de altura con los materiales indicados en el art. anterior

Las cercas tanto de frente como de limitación entre los predios, no podrá ser construida mediante un paramento macizo

En todos los predios de esquina, deberá respetarse el formato original de las curvas en el caso de los loteos ...... , y en el caso de los loteos cuyas esquinas terminen en línea recta, se deberá cercar definiendo la ochava respectiva, de acuerdo a las condiciones geométricas y dimensionales fijadas con anterioridad.

5.4

FORESTACION DE CERCAS

La forestación de las cercas, deberá ser en todos los casos en el interior del predio, no permitiéndose la forestación del espacio público, en el cual solamente se colocará el arbolado urbano de acuerdo a las condiciones fijadas

Queda terminantemente prohibido la forestación de las cercas con cualquier tipo de especies de la familia de las coníferas: pinos, lamberthianas, tuja, casuarinas, araucarias, etc.; por sus características de altura, de densidad, y sus condiciones proclives a tomar fuego y trasladarlo a los predios vecinos.

Las especies permitidas para forestación de cercos, son las siguientes: jazmín chileno, grataegus, cotoneaster, ligustro disciplinado, formios, retama, altheas, abelias, corona de novia, rosas trepadoras,

La forestación de los cercos, ejecutada con especies de acuerdo a lo indicado en el sin constituir una barrera con respecto a la calidad paisajística de las vistas generales

Aquellas propiedades existentes con cercos ejecutados antes o después de la normativa Resolución Nº 7/95, deberán realizar la adaptación a la presente normativa, bajando la altura correspondiente a las especies colocadas en la línea de medianera y de frente, y/o sustituyendo las especies prohibidas.ç

5.4.1

FORESTACION DE PREDIOS

Fuera de las especies consignadas para los cercos, a colocar por dentro de los predios particulares, se consignan regulaciones con respecto a la colocación de especies arbóreas.

Con respecto a las medianeras se deberá guardar una distancia mínima de 3 metros entre las mismas y las especies arbóreas.

Deberán incorporar en la parquización un mínimo del  50% de especies autóctonas, con el objeto de preservar el ecosistema natural.

Dentro de las especies exóticas a colocar, se podrá incorporar coníferas en cantidad de 3 árboles cada 800 metros cuadrados de terreno, o proporción equivalente.

Se deberá adjuntar al Plano de Proyecto, la planta de Parquización, con la  ubicación y especies elegidas.

Se penalizará el incumplimiento según Tarifaria Comunal.

5.5

VEREDAS

En todo el Ejido de Potrero de Garay, los propietarios podrán ejecutar las veredas teniendo en cuenta el nivel adecuado con relación a las edificaciones ejecutadas y a la topografía variable de los terrenos, teniendo en cuenta que el nivel definitivo restaría dado si en el futuro se decide la pavimentación de las calzadas

Las veredas podrán ejecutarse dejando en el espacio correspondiente al límite entre la vereda y la calzada una franja de 1m. Por el largo de la propiedad libre de materiales de vereda, conformando un espacio verde en el cual se podrá plantar la forestación urbana dejando entre especie y especie 5m.

Lo restante al espacio verde, conformará la vereda propiamente dicha para el paso peatonal, con las siguientes especificaciones técnicas: sobre el terreno perfectamente emparejado con una leve pendiente hacia la calzada, se hará la vereda de ladrillos de plano o piedra de la zona, con juntas que permitan el escurrimiento de las aguas

Tengan la calzada pavimento o no, la terminación de la vereda se hará con un cordón de ladrillos de punta y se tomarán las juntas con mezclas reforzadas:1/4.1.3.

El ancho de la vereda, se determinará de acuerdo al ancho de la calle, de acuerdo a las zonas, o de acuerdo a las Avenidas, la Comuna determinará en cada caso a  la medida respectiva.

Cuando por las características del terreno hubiera diferencia de nivel entre una vereda existente y una nueva, o entre distintos sectores de una vereda, la transición se hará por medio de un plano inclinado, “rampa” con una pendiente máxima del 12% (doce por ciento)

A medida que se efectúen los cordones cunetas, los frentistas tendrán la obligatoriedad de efectuar las veredas, según lo establezcan las normas en vigencia.

Aquellas veredas que fueran destruidas total o parcialmente a consecuencia de trabajos realizados por empresas de servicios, serán reconstruidas inmediatamente por el causante, con materiales iguales a los existentes antes de la destrucción.

El propietario podrá denunciar por nota ante la Comuna, la necesidad de reparación o construcción.

Toda empresa que deba realizar trabajos con remoción de veredas o pavimentos, deberá solicitar permiso a la Comuna, y en esta solicitud, deberá hacerse constar:

- objeto del permiso; b) lugar y dimensión de la parte de la vereda o calzada que quiera abrirse; c) clase de pavimento o vereda existente; d) tiempo de demora del trabajo concedido por la Comuna el permiso del que se habla en el art. Precedente, el interesado queda obligado a dejar, a la terminación de cada sección del trabajo, los pavimentos o veredas en la misma condición en que las encontró.

El solicitante del permiso de que se habla en los artículos precedentes, queda obligado a tomar las precauciones necesarias a fin de evitar todo peligro para la circulación de peatones o vehículos.

Las excavaciones de veredas que deban quedar abiertas durante la noche, serán cubiertas por el responsable de la obra con tablones de madera dura que permitan la circulación, indicando el peligro con señales convenientemente dispuestas.

5.6

FORESTACION EN VEREDA.

La forestación en vereda estará a cargo de los Propietarios, o de la Comuna cuando respondiera a un Plan de Forestación establecido.

Se plantará  con las siguientes condiciones:

Las especies serán solamente de porte menor  para las calles comunes, cuyas dimensiones son entre los 12 metros y los 18 metros, manteniendo entre especie y especie 6 metros de separación.

Las especies en Calles de 20 metros, siempre que estas no correspondan a la traza de ninguna Ruta atravesando  la zona urbana, podrán tener especies de porte mediano, manteniendo entre especie y especie 8 metros de separación.

  - Solamente la Costanera de 50 metros de ancho podrá tener arbolado urbano de gran porte, intercalado con especies de mediano porte, manteniendo entre especie y especie 12 metros de separación.

No se permitirá en  veredas forestación con especies de la familia de las “Coníferas”, ni tampoco incorporar delimitaciones de vereda con la inclusión de parapetos, palenques, muros pétreos, dejando totalmente despejada al paso peatonal el espacio de la vereda totalmente, al constituir un espacio público y no privado.

Se deberá solicitar el permiso correspondiente para la forestación de la vereda, en la Comuna, por medio de una Nota determinando las especies a poner.

De existir una Planificación estableciendo por Áreas determinada especie para caracterización del sector, cerca indicado por la Comuna a sus efectos.

6

ASPECTOS NORMATIVOS REFERENTES A LA EDIFICACIÓN

6.1

CLASIFICACION DE LA EDIFICACION

Los edificios se clasificarán según el destino y capacidad de los mismos.

Toda nueva construcción, ampliación, refacción o modificación parcial o total de edificios existentes, a los efectos de la ampliación de este Código, se clasificarán en uno o varios de los siguientes tipos:

Edificios educacionales, Edificios sanitarios, Edificios comerciales, Edificios para reunión bajo techo, Edificios para reunión al aire libre, Edificios para oficinas, Edificios industriales, Edificios para depósitos, Edificios para usos peligrosos, Edificios con destinos especiales.

6.2

Son edificios residenciales, aquellos destinados a la vivienda familiar, o colectiva, y los alojamientos de uso permanente y transitorio.

Comprenden:   Viviendas individuales, viviendas colectivas, internados, conventos y monasterios, hoteles, moteles, pensiones, hospedajes, penitenciarias, cualquier otro edificio destinado a la residencia permanente o transitoria.

Son edificios educacionales todos aquellos que se dediquen total o parcialmente a la enseñanza en todos sus niveles:

Enseñanza primaria y pre-primaria, universitaria, profesional, técnica y especial (conservatorio de música, escuelas de bellas artes, escuelas diferenciales, etc.) Formación de adultos, (especialidades, gestión empresarial, promoción profesional, oficios, terminalidad educativa, talleres, etc) Centros de investigaciones Guarderías infantiles. Otros en los que se desarrollen actividades educativas.

Son edificios sanitarios aquellos destinados a la salud en todos sus niveles de complejidad y   en  toda  la  diversidad  de  sus  áreas  de prestación,

Dispensarios, primarios,  generales y especializados Consultorios, centros médicos, puestos de primeros auxilios, servicios de ambulancia.

Clínicas particulares, generales y especiales. Hospitales de diferentes niveles de complejidad, Centros de rehabilitación, reposo, tipo SPA,  etc.

Son edificios comerciales aquellos destinados a la compraventa de artículos en  general, y que incluyen un lugar de escala reducida o no,  para el almacenamiento de los productos que se comercializan: Despensas, comercio de uso diario, periódico u ocasional, ferias, mercados, supermercados etc.

Son edificios para reunión bajo techo, aquellos destinados a la reunión de personas con fines cívicos, políticos, religiosos, sociales, culturales recreativos, u otras actividades similares.

Anfiteatros, auditorios, iglesias, gimnasios, salones de conferencias, cines, museos, estaciones de pasajeros, restaurantes, piletas de natación cubiertas, estadios cubiertos, recintos feriales, clubes, etc

Son edificios o estructuras para reunión al aire libre aquellos destinados a la reunión de personas con fines cívicos, políticos, deportivos, recreativos, culturales u otros fines similares:

Parques urbanos, plazas, Campos de deportes, autódromos, velódromos, piletas al aire libre, estadios descubiertos, Parques de diversiones, etc.

Son edificios para oficinas, aquellos destinados a la realización de transacciones o tramitaciones, al ejercicio de profesionales y actividades que no impliquen el almacenamiento de productos o mercaderías, excepto las destinadas a una exposición transitoria.

Administración pública: Local, Provincial, Nacional, Regional, Internacional.  Instituciones económicas y especializadas. Bomberos, Defensa Civil. Correos y Telecomunicaciones (teléfono público, telégrafo, teles, centros de TV,  radio) Bancos compañías de seguro y asociaciones profesionales.

Son edificios industriales, de industrias inocuas, aquellos destinados a la manufactura de cualquier producto, excepto los clasificados como peligrosos, depósitos en general, guardacoches, guarda lanchas, colectivos, hangares, Frigoríficos para conservación

Son edificios para uso peligroso aquellos destinados a la manufactura, depósito y o uso de materiales peligrosos tales como materiales combustibles, inflamables o  explosivos, fáciles de quemar o productos que puedan emanar o producir gases venenosos, o que puedan explotar en caso de incendio. Materiales corrosivos, tóxicos, álcalis ácidos, u otros líquidos o gases nocivos, pinturas o barnices, químicos o sintéticos que indiquen peligro de llama, humo, explosión etc:

Estaciones de servicio, plantas de gas, deposito de combustibles de explosivos,

etc.

6.3

PRESENTACIONES CON DESTINOS NO CONSIGNADOS.

Para la ejecución de obras con destinos especiales que no estén contemplados en este Código, será obligación del propietario y o profesional responsable de la misma, la consulta a la Comuna a los fines de determinar las disposiciones y reglamentaciones para dichas obras, teniendo en cuenta que deberán encuadrarse acorde a la legislación Provincial sobre Ambiente.

7

FACHADAS

Es obligatoria la presentación de los planos de fachada, en los que se dejará constancia expresa de sus materiales y sus acabados. Antes de introducir modificaciones o alteraciones en las fachadas existentes o proyectadas, será indispensable presentar un plano de la misma, salvo cuando sólo se trate de cambio de color o de material de alguna de sus partes y siempre que dicha pintura  o material se adecue al carácter general de la obra, en cuyo caso bastará la constancia respectiva en el expediente del permiso, y en todos los casos se acompañará la presentación de material fotográfico.

Las fachadas secundarias, tanques, chimeneas, ventilaciones, torres y construcciones auxiliares, estén sobre el edificio o aisladas, se considerarán como pertenecientes al conjunto arquitectónico. El proyecto de estas obras, estará contenido en el plano de fachadas, y en aquellos predios donde tiene valor paisajístico “la quinta fachada”, se deberá presentar vista aérea virtual.

Los caños de desagüe pluvial, podrán ser visibles en la fachada principal a condición de responder al estilo de la misma . Estos conductos, siempre se colocarán en forma embutida, cuando dependiendo de la Zonificación, haya coincidencia con la Línea Comunal, no permitiéndose el escurrimiento directo a la vereda.

En todas las fachadas se señalarán con exactitud las líneas divisorias de las propiedades linderas.

No podrán comunicar directamente con la vía pública por medio de puertas y ventanas, los locales donde se realicen tareas que produzcan vapores, polvo, gases o malos olores.

El estilo arquitectónico y decorativo de la fachada es libre en cuanto no afecte la estética del lugar, y respete la composición arquitectónica del edificio.

Los arreglos de fachada se considerarán completamente libres, siempre que se cumpla lo dispuesto en el art. anterior y que no se trate de obras de

valor patrimonial, en cuyo caso deberá consultarse a la Comuna. La modificación de los elementos estructurales, como vigas y columnas, podrán ser realizadas siempre que estos trabajos sean conducidos técnicamente por profesionales, como arquitectos, ingenieros, o constructores autorizados para la realización de estos trabajos. Se deberá presentar proyecto de remodelación con firma del propietario y profesional responsable.

La colocación o instalación de agregados no establecidos en este Código, sólo se permitirá cuando no se afecte la composición arquitectónica del edificio y la estética del lugar. Además en ningún caso se podrá sobresalir de los perfiles autorizados por el presente Código y del POU.

Queda prohibido colocar defensas al frente de las vidrieras de los negocios que puedan ofrecer peligro para el público y como así también en las ventanas de las vidrieras particulares que estén ubicadas sobre la LC. y en verjas que tengan la altura de 2.00m. sobre el nivel de la vereda.

Respecto de las salientes de fachada en viviendas se establece lo siguiente:

Si fuera del retiro de edificación, existiera un pergolado, cañizo, o toldo como extensión de la vivienda que llegue hasta la LC. , no se permitirá ninguna clase de saliente por fuera de la misma.

Se permitirá coincidente con la LC. dos pilastras o columnas  que sin constituir cuerpos cerrados enmarquen la entrada principal y la entrada de vehículos.

7.1

RESPECTO DE LA SALIENTE DE FACHADA EN COMERCIOS

COICIDENTES CON LA LINEA COMUNAL

De acuerdo al POU, en la zona comercial mixta, donde solamente el comercio se podrá edificar coincidente con la LC, no se permitirán salientes de vitrinas, celosías, puertas o ventanas que abran para afuera en planta baja..

Cuando el salón comercial sea de planta baja o un piso, a una altura mínima de 2,70m de altura, podrán contener salientes, por ejemplo: pantallas horizontales o verticales, balcones con un máximo de saliente de1.00m que sin constituir cuerpos cerrados deberán tener la altura reglamentaria de un parapeto.

Por fuera de la LC, en el espacio publico, los comercios, podrán contener marquesinas, cuya saliente distará del cordón de la vereda un mínimo de 0.70m, las cuales no podrán construirse de eje a eje medianero, distando de los mismo 0.50m  La construcción de dichas marquesinas deberá ser aprobada por la Comuna y figurar en los planos a presentar. Si la marquesina se incorporase a un comercio ya existente, se deberá aprobar cumplimentando lo indicado en formularios a suministrar por la Comuna.

No se permitirán cuerpos cerrados que avancen por fuera de la LC.

7.2

TOLDOS

En el frente de los edificios los toldos y sus brazos de extensión deberán distar del solado de la vereda no menos de 2.50m en la parte más baja, su vuelo podrá alcanzar hasta 0,70m del cordón de la vereda.

Cuando los toldos, fueran sostenidos por alambre extendido, amarrado o largueros, y soportes verticales, estos últimos, se colocarán equidistantes entre sí por un mínimo de 2,50m.  Estos soportes y toda la estructura, deberán ser desmontables y no ofrecerán aristas o elementos agudos al alcance de los peatones. En las aceras de menos de 2,50m de ancho y en las ochavas, no podrán colocarse soportes.

En las calles arboladas, los toldos se instalarán de modo que no alcancen a los troncos y que no afecten sensiblemente a los árboles. Los soportes verticales se colocarán en la línea de éstos.

Los toldos se plegarán o recogerán hacia los muros de la fachada, o hacia el voladizo que le sirve verticalmente de sostén. Si hubiera guarda toldos, éstos deberán armonizar con la composición de la fachada.

En cualquier posición, los toldos no impedirán la vista de las chapas de nomenclatura, señalización o cualquier otra indicación oficial de las calles.

La Comuna podrá exigir el retiro de los soportes como del toldo, cuando lo fije conveniente, siendo suficiente la simple comunicación al propietario por escrito.

Caso contrario se podrá ejecutar directamente por parte de la Comuna y con cargo al propietario del mismo.

8

## LOCALES

8.1

GENERALIDADES

La determinación del destino de cada local, será la que resulte coherente con respecto a su ubicación y dimensiones, no aceptando la arbitrariedad, en caso contrario del  solicitante.

La Comuna podrá rechazar proyectos donde se manifieste explícitamente la intención de futuras divisiones de locales y que no cumplimenten lo exigido por el Código.

8.2

CLASIFICACION DE LOCALES

A los fines del cumplimiento de las distintas exigencias prescriptas por este Código, los locales de un edificio, se clasificarán en:

Locales habitables de primera categoría: son aquellos destinados a desarrolla actividades con la residencia, trabajo recreativo, y que impliquen la permanencia continuada de personas. Se encuentran incluidos dentro de esta categoría los ambientes siguientes: dormitorios, cuartos de servicio, costura o trabajo, cocina antecocina, comedor, estar, salones en general y aquellos que por sus dimensiones, destino o importancia se consideren como tal.

Locales habitables de segunda categoría: son aquellos destinados a la permanencia temporaria de personas. Se encuentran dentro de esta categoría los siguientes locales: salas de espera, baños, toilettes, lavaderos, vestuarios, garajes y todos aquellos que por su uso fueran similares a los descriptos

Locales no habitables: se consideran dentro de esta categoría aquellos locales que por las actividades que en ellos se desarrollan, no requieren de la permanencia de personas sino un uso transitorio: despensas familiares, vestidores, depósitos familiares, salas de máquinas u otros similar.

8.3

ALTURAS DE LOS LOCALES

La altura mínima de los locales será la que a continuación se detalle:

Locales habitables de primera categoría: cuando el techo es plano, la altura mínima de estos locales es de 2,40m.,m cuando los techos son inclinados, la altura mínima en el arranque , será de 2,20m

Locales habitables de segunda categoría: la altura mínima de los mismos será de 2,20m

Locales no habitables: para guardado, o instalaciones complementarias idem anterior.

Todo local podrá tener entrepiso o piso intermedio de altura menor a lo establecido en el punto a siempre que se cumpla con la siguientes condiciones: 1-  el entrepiso y la parte que cubre, no podrá tener una altura inferior a 2.20m cada una 2-la superficie de la planta del entrepiso, podrá ser igual o menor a la mitad de la superficie del local. 3-entre el entrepiso y el local, deberá existir una completa continuidad con los valores señalados.

8.4

## LOCALES PARA SERVICIOS SANITARIOS

Todo edificio que se construya deberá cumplir con las exigencias de servicios  sanitarios que se indican en este Código.

Todo edificio destinado a la actividad humana, deberá tener un local sanitario, que cuente por lo menos con un inodoro, y un lavatorio, que será independiente de los locales de trabajo o de uso permanente y sus puertas impedirán la visión del interior del mismo.

Los edificios en que desarrollen actividades para atención pública de personas de ambos sexos, deberán tener locales sanitarios separados para cada sexo, excepto en los siguientes casos:

Que el baño este destinado a una unidad familiar.

8.5

LOCALES DESTINADOS A ACTIVIDADES CON PÚBLICO:

Máxima cantidad de retretes:

----------------------------------------------------------------------------

Al aire libre      Bajo techo    Com.  o   Educación      Nº de retretes

Viv. ColectDep.

--------------------------------------------------------------------------

1 a 60                  1 a 30             1 a 10                      1 a 10                       1

61 a 120              31 a 60           11 a 25                    11 a 25                     2

121 a 200            61 a 100         26 a 50                    26 a 50                     3

201 a 300            101 a 150       51 a 75                    51 a 75                     4

301 a 400            151 a 200       76 a 100                  76 a 100                   5

401 a 550            201 a 275       101 a 125                101 a 125                 6

551 a 750            276 a 375       126 a 150                126 a 150                 7

751 a 1000          376 a 500       151 a 175                151 a 175                 8

mas de 1000       mas de 500     mas de 175             mas de 175

(1)                      (2)                   (3)                          (4)

---------------------------------------------------------------------------

1) Se agregará un retrete por casa 500 personas o fracción, a partir de 1000 personas.

(2) Se agregará un retrete por cada 200 personas o fracción, a partir de 500 personas.

(3) Se agregará un retrete por cada 75 personas o fracción, a partir de 175 personas.

(4) Se agregará un retrete por cada 50 personas o fracción, a partir de 175

Personas.

8.6

MINGITORIOS

En los locales sanitarios destinados a hombres, se podrán sustituir inodoros por mingitorios en las siguientes proporciones:

En edificios de reunión al aire libre y/o bajo techo, se podrá sustituir el 75% de los inodoros

En todos los demás edificios de uso público, solamente el 30%

Las cantidades resultantes se tomarán por exceso o defecto si la fracción es mayor o menor  a 0.5

8.7

#### LAVATORIOS

Se deberán colocar lavatorios según la siguiente proporción:

1 (uno) lavatorio por cada 6 (seis) inodoros según lo establece la tabla, con in lavatorio como mínimo por cada local sanitario. La cantidad resultante de lavatorios se tomará por exceso o defecto si la fracción es mayor o menor a 0.5

El cálculo de las exigencias de los locales sanitarios se basará en el número de personas que ocupen el edificio, como lo indica el cuadro que antecede.

En los edificios de uso público, el cálculo de los locales sanitarios se realizará según la cantidad de empleados que trabajen en los mismos. Cuando no se pueda establecer el número de empleados por sexo, se considerará la mitad de los locales sanitarios para cada sexo. Así mismo deberán contar con un mínimo de un local sanitario para cada sexo para el uso exclusivo del público en general.

En los edificios residenciales, se deberá contar con los siguientes servicios públicos sanitarios mínimos:

Cada unidad de vivienda, tendrá como mínimo un inodoro, un lavatorio y una ducha o bañera. En la cocina o espacio para cocinar una pileta de cocina.

En dormitorios colectivos, no menos de un inodoro, un lavatorio y una ducha por cada 10 personas

En los edificios deportivos,  en los que se realicen actividades en los cuales el personal o parte del él requieren el uso de duchas, deberán tener una ducha en una relación de 1 a 10 (uno a diez) por sexo.

En los locales donde se almacenan, preparen o sirvan alimentos, los locales sanitarios no podrán abrir directamente a ellos, sino que tendrán un vestíbulo intermedio.

#### Los surtidores de agua para beber: será obligatoria su colocación en los siguientes casos:

Edificios de reunión bajo techo, se colocarán bebederos distribuidos en forma que horizontalmente la mayor distancia a recorrer desde cualquier lugar  no sea mayor de 50 metros, y verticalmente también en el piso alto si lo hubiera.

Cuando la capacidad exceda de 5000 personas, se tendrán en cuenta las indicaciones para edificios al aire libre.

En las Escuelas se colocara una fuente de bebedero por cada 250 alumnos, y por lo menos una si hubiera un piso alto.

En los edificios o construcciones al aire libre se colocarán fuentes bebederos de forma tal que la mayor distancia a recorres desde cualquier lugar, no sea mayor de 120 metros.

8.8

PISOS DE LOS SANITARIOS.

Los locales sanitarios que contengan inodoro, mingitorios, bañeras, duchas o toilettes, deberán tener pisos de material no absorbente, antideslizantes,  y estarán totalmente separados de cualquier otro por tabiques divisorios sólidos que se extiendan de piso a techo sin otra abertura que las destinadas a ventilación, iluminación y acceso.

8.9

DESAGÜES DE SANITARIOS Y COCINAS.

Las propiedades en general, hasta que se instale red cloacal, deberán tener locales sanitarios, y cocinas,  con desagües a cámaras de inspección, cámaras sépticas y sangrías o lechos nitrificantes. Las cuales según estén a menos de trescientos metros (300 m.) del lago Los Molinos, deberán ser construidas con sistema ecológico, o de raíces radiculares, o doble cámara de decantación para las viviendas individuales, y en el caso de complejos turísticos o mas de dos cabañas deberán contener sistema de tratamiento central, estando terminantemente  prohibida la construcción de pozos absorbentes o pozos negros.

Queda prohibido verter a la vía pública, como a terrenos propios o linderos, los líquidos  cloacales y las aguas servidas.

Las construcciones sanitarias precarias existentes tipo letrinas, deberán demolerse, en un tiempo límite de 60 días a partir de la vigencia de la presente Normativa.

8.10

VENTILACIÓN E ILUMINACIÓN DE LOCALES:

Se exigirá un mínimo del 5 % de ventilación y un 10 % de iluminación, salvo para instalaciones específicas y especiales.

8.11

DE LOS POZOS ALJIBES, CISTERNAS, SANGRÍAS Y SUS CONTRUCCIONES.

Existiendo o no el servicio de Agua Potable, se permitirá la ejecución de pozos de agua,  aljibes, cisternas, debiendo ajustarse las mismas de acuerdo a las siguientes condiciones:

UBICACIÓN: No se podrá ejecutar a menos de 1.50 metros de las medianeras, de lo edificado, y no menos de 30 metros de las sangrías a construir o existentes.

SOLICITUD DE EJECUCIÓN: deberá presentarse un plano de ubicación, conforme a lo indicado en el punto anterior, con todas las medidas necesarias, lo cual no podrá variarse en la obra, sin autorización escrita comunal.

EJECUCIÓN: Los pozos deberán ser totalmente calzados, excepto en el tramo rocoso, con mampostería maciza de 0.15 m. de espesor por lo menos, debiendo terminar en un brocal de 0.80 m. de alto en el caso de que sea a cielo abierto, o sino cubierto con una losa de Hº Aº, si es cerrado.

Los aljibes serán en todos los casos, calzados con mampostería de 0.15 m. por lo menos y estucado totalmente; llevarán igual terminación superior que los pozos. Las perforaciones por caños no serán calzadas, Las cisternas serán también calzadas y estucadas como los aljibes, y cerradas con tapas de Hº Aº, con contratapas de 0.60 m. para su limpieza.

Las sangrías deberán ejecutarse del tipo ecológico en todos los predios ubicado hasta 300 metros del perilago. Todas las sangrías y obras complementarias deberán ubicarse alejadas 2 metros de los ejes medianeros, y a 1 metro de la Línea Comunal.

En el caso de la ejecución de mas de tres cabañas se deberá presentas Aviso de Proyeco en Cba. Ambiente, y ejecutar planta de tratamiento de desagues cloacales.

9

LOCALES PARA INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS

Los locales para instalaciones complementarias, son lugares destinados a la ubicación de servicios de infraestructura de los edificios en general.

9.1

#### LOCALES PARA MEDIDORES

Cuando los medidores se instalen agrupados o en baterías, el local que se les destine,  tendrá fácil y cómodo acceso, estará bien ventilado e impermeabilizado, además cumplirá con lo siguiente:

Medidores de electricidad; se seguirán las instrucciones establecidas por la Empresa Provincial de Energía de Córdoba o el Ente Regulador que surgiera en el futuro Medidores de gas,(para cuando exista red domiciliaria.) se seguirán las instrucciones establecidas por el Ente Regulador de gas que posea jurisdicción dentro de la Provincia de Córdoba, y de la Comuna de Potrero de Garay.

9.2

LOCALES PARA CALDERAS, INCINERADORES Y OTROS DISPOSITIVOS  TÉCNICOS

Los locales destinados para calderas, compactadoras y otros aparatos técnicos, deberán cumplir los siguientes requisitos:

Tener una ventilación exterior permanente, según lo establecido en la tabla de alturas y ventilación de locales.

Asegurar una entrada de aire constante y suficiente de aire exterior, de acuerdo con las instalaciones que se realicen

No tener comunicación con locales para medidores de gas, ni tener éstos en su interior.

9.3

LOCALES DESTINADOS A SECADEROS

Los locales destinados a secaderos, cuando sean proyectados como parte integrante de un edificio, serán construidos con materiales incombustibles y con revestimientos impermeables en todos sus planos interiores, fáciles de lavar y de  desinfectar. Cuando la instalación mecánica o térmica esté al alcance normal de una persona, deberá protegerse con defensas, de modo que no ofrezca peligro.

41

10

PATIOS DE ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN DE LOCALES:

10.1

PATIOS:

Los patios se clasificarán a los efectos de la presente Normativa en:

Patios de Primera Categoría.

Patios de Segunda Categoría.

10.2

PATIOS DE PRIMERA CATEGORÍA: Son aquellos que se generan de acuerdo al proyecto, como ventilación en el corazón de un edificio, y como mínimo deberán ser de 4m.x 4m.

PATIOS DE SEGUNDA CATEGORÍA: Son aquellos que permiten su inscripción en un círculo de 3 m- de radio-

10.3

ACCESO A LOS PATIOS:

Los patios tendrán fácil acceso, por cuestiones de higiene y para salida necesaria.

No podrán ser cubiertos con materiales constructivos, solamente eventualmente por toldos corredizos.

11

ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN DE LOCALES:

11.1

GENERALIDADES:

Las aberturas para iluminación y ventilación de locales podrán cerrarse con puertas vidrieras, ventanas, banderolas, ladrillos de vidrio, o cualquier sistema translúcido que permita la transmisión efectiva de la luz solar desde el exterior.

La ventilación se generará a partir de que parte o la totalidad de los cerramientos podrán abrirse para permitir las condiciones habitables de ventilación requeridas para cada caso y actividad. Las superficies opacas se podrán sumar a la superficie de iluminación. La superficie de los vacíos de iluminación y ventilación estará supeditada al destino, superficie, forma y altura de los locales correspondientes.

DE VENTILACIÓN POR MEDIO MECÁNICOS.

Los locales de salubridad en lugares de espectáculos y diversión públicos, tendrán además de la ventilación mecánica que asegure una renovación de aire de 10 veces el volumen del local por hora, mediante dos equipos, uno en uso y otro auxiliar. El funcionamiento de estos equipos será obligatorio en horas de función y se colocará una luz piloto que indique su funcionamiento. Esta instalación es necesaria cuando los servicios sanitarios tengan aire acondicionado.

DE VENTILACIÓN DE BAÑOS O COCINAS  EN PLANTA BAJA Y  SUBSUELO.

Y su ventilación se haga a la vía pública, en el caso de locales comerciales, sin retiro de la Línea Comunal, las instalaciones tendrán un boca de salida de ventilación o vano de 2.00 m encima del nivel de vereda.

DE VENTILACIÓN DE LOCALES COMERCIALES:

En comercio, galería  o pasaje comercial, se considera como vía pública, debiendo cumplir con las condiciones exigidas para locales de comercio, pero además tendrá  una ventilación auxiliar obligatoria que cumpla con las condiciones nº 3, ubicadas en el lado opuesto al vano del pasaje.

DE VENTILACIÓN DE TUBOS INDEPENDIENTES PARA CADA  LOCAL

  - De sección transversal de  0.03. mínima en toda su altura, realizado con superficie interna lisa, el conducto será vertical o inclinado en no más de 45º.

  - La abertura que ponga en comunicación el local con el conducto será libre y de área no inferior a la del conducto.

  - Los tramos horizontales no podrán ser superiores a ¼ de la altura del conducto.

d) El rematen la azotea distará no menos de 0.30 m de esta y permanecerá libre.

  - La altura mínima del conducto será de 2.00 m.

11.2

CONDICIONES DE ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN SEGÚN LA CATEGORÍA DE LOCALES.

Los locales de primera categoría deberán iluminar y ventilar a patios de primera categoría o al exterior del edificio, permitiéndose las condiciones 1 y 2 definidas anteriormente.

Los locales de segunda categoría podrán iluminar y ventilar a patios de primera o segunda categoría y según las condiciones 1, 2, y 3.

Los baños familiares podrán iluminar y ventilar según las condiciones 7, y por conductos.

Los locales no habitables podrán iluminar y ventilar según las condiciones a patios de primera, segunda, y según las condiciones 2 y 3 y por conductos.

Los locales con reglamentaciones especiales, deberán cumplimentar las condiciones específicas que los Organismos pertinentes fijen para cada caso.

11.3

CHIMENEAS PARA VENTILACIÓN DE LOCALES

Todo aparato que produzca gases de combustión, deberá tener su chimenea de sección y material adecuado al caudal y tipo de gases provenientes de la combustión que realice.

Las chimeneas se clasificarán en los siguientes tipos:

  - De baja temperatura, las destinadas a calderas de calefacción por agua caliente o vapor a baja presión, chimenea a leña y otros destinos de baja temperatura.

  - De temperatura media, las destinadas a calderas de calefacción a vapor de alta presión y similares.

  - Chimeneas de alta temperatura, para hornos en general y equipos similares. Las chimeneas se construirán en mampostería, hormigón armado, metal u otros materiales incombustibles, que ofrezcan la aislamiento necesario para cada caso y con la resistencia suficiente para resistir todas las cargas que puedan actuar sobre la misma, incluso la presión del viento. Para las chimeneas del tipo 3, la Comuna podrá exigir planos constructivos.

11.4

ALTURAS MINIMAS:

Las chimeneas, según los tipos, tendrán las siguientes alturas:

- TIPO 1: De 0.90 m. mas alta que la salida de la chimenea en la parte superior del techo y no menor de 0.60 m por encima de cualquier volumen edificado, ubicado dentro de un radio de 3.00 m.

Quedan exceptuadas las chimeneas ubicadas en techos inclinados con pendientes mayores al 155 en que la chimenea debe superar los 0.60 m de la cumbrera.

- Tipo 2 de 3.00 m mas alta que el plano horizontal determinado por el punto mas alto de cualquier tipo de construcción ubicada en un radio de 7.50 m.

- Tipo 3 de 7.50 m mas alta que el plano horizontal determinado por el punto  mas alto de cualquier tipo de construcción ubicada en un radio de 15.00m.

- Ninguna chimenea de mampostería podrá construirse a menos de 0.15 m del eje medianero.

- No se podrán emplazar chimeneas de metal en el exterior o interior de un edificio, a menos de 0.60 m de una construcción incombustible, cuando no este aislada, y cuando si este aislada, las diferencias serán de 0.20 y de 0.30 m respectivamente.

- La sección transversal de las chimeneas para cualquier aparato de combustión, se diseñará para las condiciones de temperatura interior y exterior,  volumen de gases a evacuar, aislamiento de las paredes, formas, materiales y cualquier otro factor determinante.

12

ACCESOS, EGRESOS Y CIRCULACIÓN DE LA EDIFICACIÓN

Se considerarán como tipos de medios de evacuación de los edificios a los efectos de sus dimensiones los siguientes:

- Puertas en general.

- Pasajes, pasillos, pasos en galerías.

- Escaleras, escaleras mecánicas, rampas, rampas mecánicas.

- Ascensores.

- Rampas para discapacitados.

12.1

PUERTAS DE SALIDA EN GENERAL.

Las puertas de salida, por seguridad, abrirán hacia fuera, y de modo que no reduzcan el ancho mínimo exigido para pasajes corredores, escaleras u otros medios de salida.

No será permitido que ninguna puerta de salida abra directamente sobre una escalera o tramo de escalera, sino que abrirá sobre un rellano, descanso o plataforma. La altura mínima libre será de 2.00 m, y será posible, en puertas de seguridad, o comunes, abrirlas rápidamente, sin el uso de la llave desde el lado interior.

12.2

CLASIFICACION:

Las puertas de salida se clasifican en los siguientes tipos:

- Las puertas que se abren en un solo sentido.

- Las puertas a vaivén.

- Las puertas giratorias.

Las puertas corredizas no se admiten como puertas de salida.

Las puertas de abrir en un solo sentido, se permitirán en todo tipo de edificio, siendo de abrir para afuera por seguridad, menos en los edificios de reunión bajo techo y de reunión al aire libre.

Las puertas de abrir a vaivén, se permitirán en todo tipo de edificio y serán las únicas permitidas en los edificios de reunión y galerías y pasajes de uso público.

Se podrán usar puertas giratorias únicamente en edificios residenciales, de oficina o comerciales. El diámetro mínimo de toda puerta giratoria cerca de 1.65 m y el total de éstas podrá ocupar el 50% del ancho exigido para puertas de salida. De este  50% será obligatorio que al menos una puerta  tenga un ancho mínimo de 1.20 m y posea una rampa de acceso si fuera necesario, para uso de personas discapacitadas. De la superficie restante, si la hubiere  para el cómputo, el ancho de cada puerta no giratorio será de 0.85 m.

El ancho libre de las puertas de salida estará relacionado con el número de ocupantes del edificio.

- Para edificios hasta 500 personas, el ancho total no será menor que: X = 5.500-A.   5.000

- Para edificios de 500 a 2.500 personas o más, el ancho total libre no será  menor que X= 0.5 A.

A= Número del total de personas.

X= Medida del ancho mínimo de la salida en centímetros.

Los valores para anchos de puertas de salidas obtenidos por estas fórmulas, se aplicarán en edificios de reunión bajo techo, de reunión al aire libre, con un valor mínimo de X= 1.50 m.

Para obtener el ancho de puertas de salida en todos los demás tipos de edificios se dividirá el valor obtenido por 1,3 de este modo:     X=  X con un valor mínimo de 0.80 m.

Será obligatorio que por lo menos una de estas puertas tenga un ancho mínimo de 1.20 m y posea una rampa de acceso para discapacitados.

El valor de los anchos obtenidos  será considerado como la luz libre de paso.

12.3

PASAJES, PASOS, PASILLOS, GALERIAS, ESCALERAS, O RAMPAS DE                      USO PUBLICO.

Los pasajes, pasillos, pasos, galerías, escaleras, y rampas de uso público, son circulaciones peatonales que permiten conectar la vía pública con dos o más unidades en edificios de vivienda, de reunión, comerciales, oficinas, industriales, etc.

La determinación del ancho de todos los pasajes, estará condicionado al número de personas a evacuar, tanto de la Planta Baja como del Primer Piso.

En el cómputo del ancho se tomarán en cuenta todas las bocas de salida. Una vez determinado el ancho mínimo, se lo deberá conservar en toda la longitud del pasaje.

Cuando sobre un pasaje desemboquen circulaciones verticales que hagan incrementar el ancho del pasaje dicho incremento se exigirá solo a partir de dicha desembocadura, Cuando sobre un pasaje se ubiquen puertas, para el cierre del mismo se tendrá en cuenta, no pudiendo reducirse su ancho.

Cuando en el pasaje existan diferencias de nivel, deberán construirse escaleras y rampas. La combinación de estas ocupará la totalidad del ancho del pasaje.

Cuando sobre un pasaje está planteado la apertura de puertas para negocios que tengan su egreso hacia dicho pasaje, el ancho mínimo se incrementará en 0.50 m, si se ubican menos de un solo lado, y si existieran en ambos lados.

Estos incrementos son acumulativos y una vez ensanchados no podrá disminuirse el ancho del pasaje hacia la salida, aunque se supriman las puertas o vidrieras.

12.4

TIPOS DE PASAJES.

Se considerarán los siguientes tipos de pasajes, pasos, o galerías de uso público para la circulación horizontal de peatones dentro de un edificio.

- Circulación de evacuación de un edificio.

- Circulación de evacuación en edificios de Planta baja y un piso y residenciales, entre la puerta misma y la circulación vertical.

- Pasaje de uso comercial público.

12.5

CIRCULACIÓN DE EVACUACIÓN DE UN EDIFICIO.

Cuando un paso o pasaje tenga por misión conectar la vía pública con dos o más unidades de viviendas u locales, deberá ser siempre cerrado con puerta a la calle. Su ancho será determinado por el número de personas a evacuar, calculado según se determinó en la presente Normativa. El ancho resultante podrá ser uniforme en toda su longitud o acumulativo de acuerdo a las necesidades. El ancho mínimo de estos pasajes será de 1.20 m. Sobre estos pasos no podrán abrir puertas de locales de negocios, ni podrán ser utilizados con carácter comercial para conectar calles. Si sobre estos pasos se ubicaren vitrinas o vidrieras, su ancho se incrementará según  lo                         indicado en la presente Normativa. No hay limitaciones sobre el largo de estas                         circulaciones.

12.6

CIRCULACION DE EVACUACION EN  PLANTA ALTA.

Cuando un paso o pasaje tenga por misión conectar las diferentes unidades con la circulación vertical para la evacuación de un edificio, tendrá un ancho determinado por el número de personas a evacuar. Si sobre dicho pasaje o galería se ubicaren puertas para clausurar su paso, el ancho calculado se incrementará con el espesor de marcos y hojas de puertas. El ancho resultante podrá ser uniforme en toda su longitud o acumulativo, de acuerdo a sus necesidades.

Cuando el largo máximo de estos pasos sobrepase las longitudes que se indican a continuación, se deberán ubicar otras circulaciones verticales correspondientes a sus zonas de influencia:

- Edificios residenciales...................30.00 m.

- Edificios educacionales......................”     “

- Edificios sanitarios..............................”    “.

- Edificios comerciales......................45.00 “

- Edificios de reunión bajo techo           “    “

- Edificios de reunión al aire libre         “    “

- Edificios para oficinas.........................”    “

- Edificios industriales...........................”....”

- Edificios para depósitos......................”....”

- Edificios para usos peligrosos.........20.00 “

12.7

PASAJES COMERCIALES DE USO PUBLICO.

Se entiende por pasajes comerciales de uso público a los pasajes que se utilizan con fines comerciales, con acceso a locales de negocios con uno o mas lados, permitan o no la conexión de circulaciones verticales con la vía pública.

Se considerarán los siguientes tipos.

- Con una o mas salida a la misma calle. Mínimos de 200 m.

- Con una o mas salidas a dos o mas calles. Mínimos de 3.00 m.

c)     Con bifurcación en su interior, en dos o mas circulaciones o nivel   mínimos de la mitad correspondiente

12.8

ESCALERAS EXIGIDAS DE SALIDA DE CARÁCTER PÚBLICO.

El ancho de escaleras se calculará con la siguiente fórmula:

Ancho de escalera = 2 cm X Nº de personas.

Las escaleras de edificios que conduzcan a dependencias con capacidad mayor de 30 personas, se construirán con tramos rectos. Estos serán de nº armado u otro material incombustible, y los escalones tendrán una altura máxima de 0.18 m y un ancho de huella mínimo de 0.28 m medidas en el centro del escalón. El ancho mínimo de escaleras, puertas  y pasillos deberá ser de 1.20 m y se calculará para medidas mayores de 0.80 m. Las puertas deberán abrir para afuera y las escaleras deberán tener pasamanos y luces cada 4 m.

Las escaleras de los sótanos deberán ser de material incombustible, y si se ubican cercanas a las escaleras que desembocan de la planta alta en la Planta baja, deberán poseer una pánico se efectúe hacia el subsuelo., en vez de hasta la Planta Baja. En caso de lugares de espectáculos y diversiones públicas, el ancho de estas escaleras se calculará con el criterio del cálculo de las puertas de salida.

Las escaleras exigidas tendrán barandas, balaustradas o pasamanos rígidos bien asegurados sobre un lado por lo menos. En las cajas de escalera, el pasamanos se colocará a una altura superior de 0.80 m cuando el ancho de la escalera supere los 1.40 m habrá balaustrada, baranda o pasamanos a cada lado. Cuando el ancho de la escalera sobrepase los 2.80 m, deberán colocarse pasamanos intermedios, continuos de piso a piso y solidamente soportados. La separación máxima de pasamanos en escaleras será de 1.40 m.

12.9

RAMPAS PARA DISCAPACITADOS, NIÑOS, ANCIANOS, ETC.

Todos los edificios destinados al uso público que se materialicen a partir de la vigencia de

la presente normativa y en aquellos edificios terminados que existan desniveles que constituyan una barrera física de acceso para los discapacitados deberán preverse accesos, medios de circulación e instalaciones adecuadas para discapacitados, niños, ancianos, etc.

Los desniveles deberán ser salvados con una o mas rampas de pendiente máxima del 6% y un ancho mínimo de 1.30 m. Los pasillos de circulación deberán tener un ancho mínimo de 1.60 m para permitir el giro completo de una silla de ruedas. Las puertas de acceso a despachos, oficinas, sanitarios, y a todo lugar que se suponga de acceso al público deberán tener una luz libre de 1.20 m como mínimo.

13.

INSTALACIONES DE DESAGÜES PLUVIALES.

El desagüe de los techos de un edificio se hará por medio de los caños de los materiales aprobados por los organismos correspondientes que se encuentran en plaza.

La cantidad de bajadas se calculará teniendo en cuenta que por cada caño de 4” de diámetro no podrá desagotarse mas de 60 m2 de superficie de techos y terrazas. Los caños colectores de desagües de techos, de patios y de otros elementos se construirán con las dimensiones adecuadas para una rápida evacuación de las aguas pluviales, no pudiendo tener una dimensión transversal menor a 4”. Todos los desagües pluviales llevarán en su boca de salida en el cordón de la vereda una rejilla de dimensiones adecuadas para impedir el acceso de los roedores. No se permitirá en ningún caso la desembocadura de desagües pluviales por sobre el nivel de la vereda. Esta prohibición se hace extensiva a caños de desagüe de techo y/u otros elementos. Para todos los casos en que los techos tengan pendientes hacia los muros medianeros o hacia las fachadas, el agua de lluvia deberá ser recogida mediante conductos adecuados, prohibiéndose el escurrimiento de la misma en tales casos. No se permitirá el emplazamiento de desagües pluviales junto a los muros medianeros debiendo estar separados de ellos una distancia no inferior a 0-50 m Los casos especiales serán presentados por nota a la Comuna para asesoramiento técnico.

14.

INSTALACIONES ELECTRICAS.

Todas las Instalaciones eléctricas que se realicen dentro del ejido Comunal, ya sea de origen privado, estatal o mixto, deberán contar con un Expediente de Aviso y conforme a lo establecido por la reglamentación Comunal y de los organismos pertinentes.

48

Para iniciar el trámite de construcción del pilar correspondiente domiciliario, el propietario deberá gestionar ante la comuna un Libre de Deuda, que deberá presentar ante E.P.E.C. Alta Gracia, o en su defecto una constancia de Moratoria actual. Las indicaciones técnicas de la construcción del pilar reglamentario dependerán de lo que indique el Organismo específico.

Es responsabilidad  del Propietario la presentación, dentro del Plano de Obra, del detalle correspondiente a la colocación de la Jabalina reglamentaria.

15

INSTALACIÓN DE GAS.

Para las instalaciones y redes de gas envasado, la presente Normativa fija que toda obra de gas, deberá cumplimentar con las reglamentaciones que específicamente fija el Organismo pertinente.

El equipo individual común consta de 2 cilindros, uno en uso, y otro de reserva, con un regulador de presión y sus accesorios correspondientes.

Los cilindros, o eventualmente la provisión por garrafas comunes, se apoyarán sobre una base perfectamente nivelada, la que deberá estar sobreelevada 0,10 m  y deberán ser alojadas dentro de una cabina o gabinete incombustible, que será de medidas reglamentarias, dispuestas por el ente Regulador. Las medidas mínimas serán de 0.90 m de ancho, por 0.45 m de profundidad y 1.45 m de alto. Las puertas de cierre rápido y de fácil manejo, tendrán ventilación en la parte superior e inferior, las ventilaciones tendrán una superficie mínima 150 cm2 cada una. El regulador deberá corresponder al modelo aprobado por el Ente Regulador, de capacidad suficiente para cubrir el consumo calculado. La ubicación del equipo será definida en todos los casos a cielo abierto, en parques o jardines, la superficie mínima a cielo abierto para un equipo individual será de 6 m2, debiendo quedar frente al equipo un espacio libre mínimo de 0.80 m. En el caso de ubicarse varios equipos, o equipos de gran volumen, la superficie a cielo abierto se establecerá de 6 m2, anexándose 4 m2 para cada equipo que se agregue.

El acceso al lugar del equipo desde la calle  se hará evitando atravesar ambientes amueblados, como dormitorios, living, comedor, etc. El equipo

deberá mantenerse alejado por lo menos 2 m de fuego abierto, considerándose como tal los quemadores de hornallas, terminaciones de conductos, llaves eléctricas, bajadas de pararrayos, etc. No serán consideradas las distancias de fuego abierto de 2 m,  cuando sean tomadas a través de aberturas, ventanas, cuyo alfeizar esté situado a mas de 1 m del nivel del piso y si se cuenta con descarga de válvula de seguridad.

15.1

GAS NATURAL

De factibilizarse la  construcción de la red de gas natural durante la vigencia de la presente Normativa, regirán los reglamentos específicos controlados por los Entes Reguladores que asuman el régimen de provisión, los cuales se aplicarán donde dicha red se extienda, quedando las especificaciones anteriormente detalladas para las áreas sin cobertura de la futura red.

16.

PRECAUSIONES CONTRA LOS INCENDIOS.

Todas las que se realicen dentro del ejido comunal deberán incorporar y cumplir las prescripciones de seguridad contra incendios, que para cada caso se establecen en las presentes Normativas.

Es obligación del propietario, de la empresa constructora, o del constructor responsable solicitar ante la Comuna las inspecciones sobre los requisitos establecidos para la seguridad contra incendios, sin cuyo Certificado de Inspección no se extenderá ningún Certificado de Final de Obra, ni se habilitará ningún comercio que no contenga los elementos solicitados.

Las exigencias que deben cumplir los edificios para la seguridad contra incendios, quedan establecidos conforme a la clasificación determinada para los mismos de acuerdo a lo siguiente:

16.1

- Los edificios para vivienda dispondrán de un extinguidor químico o similar cada 200 m2 de superficie cubierta o fracción.

- Los edificios con afluencia de público dispondrán de 1 extinguidor químico cada 100 m2 de superficie cubierta o fracción de planta.

- La estructura resistente será de material incombustible, como así también las escaleras de acceso a las distintas plantas, las que en ningún caso podrán tener un ancho menor de 1.20 m

- Las edificaciones industriales o de servicio, cumplirán con tener en estado un extinguidor químico o similar cada 300 m2 de                               superficie cubierta. Y dispondrán de alarmas contra incendios, las cuales deberán ser sistemas aprobados por los Entes respectivos.

- Todo propietario deberá cumplir con los requisitos incorporados en la presente Normativa con respecto a la cantidad y distancia de especies arbóreas fuertemente peligrosas por sus contenidos resinosos.

- Todo propietario deberá mantener en buen estado de conservación, con la carga correspondiente los extinguidores exigidos, los cuales podrán ser controlados periódicamente por la Comuna o Bomberos Voluntarios correspondientes.

- El propietario será el responsable de renovar la carga de los matafuegos  cuando se haya vencido o alterado el plazo de su eficacia.

- Cuando se comprobase el incumplimiento de las exigencias previamente establecidas, se intimarán  a los responsables, para que ejecuten las correcciones  necesarias, en los casos de viviendas, y en las restantes categorías de edificios, la penalidad consistirá  en clausurar y multar.

- Los edificios en los cuales se agrupen  personas, o con acceso de público deberán cumplimentar, para su habilitación, con las inspecciones correspondientes de seguridad general y específica, para lo cual la Comuna derivará, de acuerdo a los convenios regionales, a los entes Municipales o Provinciales correspondientes, dichos controles, como así el tratamiento legal de los incumplimientos respectivos a los tribunales de faltas correspondientes.

17.

INSTALACIONES QUE PRODUZCAN VIBRACIONES Y RUIDOS MOLESTOS.

Queda prohibido instalar, aplicadas a muros divisorios de unidades locativas o de predios, aunque sean del mismo dueño, las siguientes instalaciones:

- Construir canchas de fútbol cinco, paddle o bochas, en los muros divisorios.

- Colocar todo tipo de máquinas, aparatos, artefactos, instalaciones que produzcan trepidaciones, ruidos de golpes, o daños en los muros medianeros y/o a través de los mismos.

- Todo aquello que esté específicamente determinado en el Código civil, sobre  restricciones al dominio.

- Podrá permitirse arrimar canteros para plantas a un muro divisorio siempre  que se interponga un revestimiento impermeable que impida el daño sobre el muro, evitando aquellos materiales que causen humedad u otro perjuicio.

- Todo propietario tiene la obligación de evitar que las aguas de lluvia que caigan en su propiedad, perjudiquen las vecinas, ta tal efecto la Comuna podrá ordenar se ejecuten a cargo del causante las obras para evitar dichos perjuicios.

- Las filtraciones de humedad, en las paredes medianeras deben ser subsanadas  por el causante y conforme a lo que fijan las leyes respectivas.

18.

RAMPAS Y ACCESOS.

Las rampas  comunes tendrán una pendiente máxima del 20%, y deberán iniciarse dentro de los predios respectivos, no pudiendo generarse en la vereda, comenzándose, si la topografía del terreno lo permite, a mínimo 3 m de la Línea Comunal.

Los accesos a las viviendas o edificios de todo tipo  en terrenos de esquina, no podrán estar dentro de las Líneas de ochavas.

El acceso tendrá como máximo una dimensión de 6 m, y cundo existan dos accesos sobre un frente deberá respetarse entre ellos un espacio de acera no inferior a 3m.

19.

ASPECTOS NORMATIVOS REFERENTES A EDIFICIOS EXISTENTES.

Con el objeto de preservar la memoria sobre la dinámica de crecimiento de Potrero de Garay,   mediante la presente Normativa, se establece que las propiedades de mas de 50 años ingresarán a un régimen de protección, mediante un fichaje Patrimonial, para lo cual, los propietarios deberán presentarse con material de fotográfico, y memoria descriptiva en caso de realizarse cualquier reparación, refacción, pintura,  refuncionalización, o cualquier intervención.

Toda construcción existente que corresponda a ejecuciones anteriores a 1975, ingresarán en un régimen de Registro de Relevamiento, con Beneficios  sobre la alícuota correspondiente a la conformación del Expediente Comunal, no así, con los agregados o modificaciones incorporadas después de 1975, que no cumplen con la Normativa entonces en vigencia. la Res. Nº 7/95.

20.

CONSTRUCCIONES EN MAL ESTADO, OBRAS PARADAS, O PELIGROSAS.

Toda construcción en mal estado, que presenta un peligro público, deberá ser demolida por  su propietario, o en caso de factibilidad efectuar las reparaciones para ponerla en condiciones.

La comuna podrá notificar al propietario, poner un plazo para su presentación y fijar un tiempo para ejecutar la intervención.

El incumplimiento respecto a lo solicitado podrá ser causa de la demolición por parte de la Comuna, con costas a cargo del propietario.

Toda construcción o parte de ella que se considere en mal estado, con riesgo para la comunidad cuando presente muros vencidos y su desplome alcance al tercio del espesor del mismo, cuando presente grietas que a juicio del peritaje técnico por parte de la Comuna sean consideradas peligrosas para su estabilidad, cuando sus fundaciones estén descubiertas y en mal estado, se extenderá un informe a los efectos de su demolición.

Toda construcción declarada en estado de peligro significará la notificación al propietario por parte de la Comuna, emplazándolo para la realización de las intervenciones necesarias y determinará los plazos a estipular.

Cuando el propietario no habitase la propiedad en cuestión, y se ignorase su domicilio, se publicará la Notificación correspondiente por el término de 8 días, al cabo de los cuales se podrá realizar lo necesario por cuenta de la Comuna, y con cargo al titular del dominio.

Cuando el riesgo fuera inminente, la Comisión Comunal podrá ordenar la demolición de acuerdo a lo indicado por la presente Normativa.

El cobro de las costas será requerido por la vía judicial.

21.

DISPOSICIONES PUNITIVAS

Las infracciones a la presente Normativa serán penadas de acuerdo a lo consignado en la Tarifaria Comunal Anual, quedando a disposición de la Comisión Comunal dictaminar, con los asesoramientos técnicos necesarios, sobre aquellos casos que signifiquen una diferente  modalidad.

Serán responsables por el cumplimiento de las Normativas en vigencia determinadas por el PLAN DE ORDENAMIENTO URBANO DE POTRERO DE GARAY a saber:

El o los Propietarios.

El o los Profesionales actuantes.

Los Arquitectos, Ingenieros, Maestros Mayores de Obra, Técnicos constructores, Empresas Constructoras.

Serán responsables los encargados de la obra, o en su reemplazo algún delegado que trabaje en las mismas de tener a disposición del control técnico a cargo, en representación  de la Comuna de Potrero de Garay, de una copia de toda la documentación de la obra en cuestión.

22

DISPOSICIONES  LEGALES SUPLETORIAS ESPECIFICAS

Son de aplicación supletoria a  las disposiciones del P.O.U. los siguientes artículos del C.C. a saber: Numeros: 2611, 2615, 2616, 2618, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2628, 2629, 2630, 2633, 2634, 2635, 2639, 2654, 2655, 2658, 2745, las que se detallan en carácter meramente enunciativas, sin perjuicio de la total aplicación de todas y cada una de las disposiciones que pudieren corresponder del mencionado texto legal, pudiendo, la Autoridad de Aplicación Comunal requerir su fiel cumplimiento en cuanto hace a la restricción y límite de dominio, así como a las cuestiones de Medianería.-